# รายงานการปฏิบัติการ

# Use a TFTP Server to Upgrade a Cisco IOS Image

# 1. วัตถุประสงค์ของการทดลอง

การทดลองนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการจัดการไฟล์ Cisco IOS Image โดยอาศัย TFTP Server เป็นตัวกลางในการรับส่งไฟล์ระหว่างอุปกรณ์เครือข่าย โดยมีเป้าหมายสำคัญดังนี้

### 1.1 การนำ IOS Image เวอร์ชันใหม่ไปติดตั้งบนอุปกรณ์

ศึกษาวิธีส่งไฟล์ IOS Image จาก TFTP Server ไปยังหน่วยความจำ Flash ของ Router R2 และ Switch S1 รวมถึงการกำหนดค่า Boot System เพื่อให้อุปกรณ์เลือกใช้ IOS Image ที่ติดตั้งใหม่เมื่อเริ่มต้นระบบอีกครั้ง

### 1.2 การสร้างไฟล์สำรองของ IOS Image

เรียนรู้กระบวนการตรวจสอบ IOS Image ที่กำลังติดตั้งอยู่บน Router R1 และส่งไฟล์ดังกล่าวไปเก็บไว้บน TFTP Server เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการกู้คืนระบบเมื่อเกิดปัญหากับอุปกรณ์

### 1.3 การตรวจสอบทรัพยากรและความเหมาะสมของ IOS Image

ฝึกตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายใน Flash และพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นของอุปกรณ์กับ IOS Image ก่อนดำเนินการติดตั้ง เพื่อป้องกันการนำไฟล์ที่ไม่รองรับฮาร์ดแวร์มาใช้งาน

# 2. ข้อมูล IOS Image และการจัดเก็บบน Flash

| อุปกรณ์ | IOS Image ที่มีอยู่เดิม | IOS Image ที่นำมาติดตั้ง/ดำเนินการ | ผลลัพธ์หลังปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin | ไม่มีการอัปเกรด | ตรวจพบไฟล์ IOS เดิมและสำรองไปยัง TFTP Server |
| R2 | IOS Image เดิมของ Cisco 1941 | c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin | มี IOS Image รวม 2 ไฟล์ใน Flash |
| S1 | IOS Image เดิมของ Cisco 2960 | c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin | มี IOS Image รวม 2 ไฟล์ใน Flash |

หมายเหตุ: สำหรับ R2 ในการทดลองมีการเพิ่ม IOS Image ใหม่เข้าไปโดยไม่ได้ลบ Image เดิม ดังนั้นจึงสามารถพบ Image จำนวน 2 ไฟล์ใน Flash หลังจากการ Copy

# 3. วิธีดำเนินการทดลองและคำสั่งที่ใช้

## ส่วนที่ 1 การติดตั้ง IOS Image ใหม่บนอุปกรณ์ Cisco

### 3.1 การอัปเกรด IOS ของ Router R2

#### ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบ TFTP Server

เริ่มต้นจากการตรวจสอบว่า TFTP Server พร้อมให้บริการ

- เลือก TFTP Server

- เปิดแท็บ Services

- เลือกเมนู TFTP

- ตรวจสอบให้ TFTP Service อยู่ในสถานะ On

- ตรวจสอบรายชื่อ IOS Image ที่จัดเก็บอยู่บน Server

จากการตรวจสอบพบไฟล์ที่สามารถใช้กับ Cisco 1941 ได้ ได้แก่

c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin

c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin

ในการทดลองเลือกใช้ไฟล์

c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin



### ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบพื้นที่ใน Flash ของ R2

เข้าสู่ Privileged EXEC Mode และเรียกดูข้อมูลภายใน Flash

R2> enable

R2# show flash:

ผลการตรวจสอบพบพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้จำนวน

221896413 bytes

ข้อมูลดังกล่าวใช้สำหรับพิจารณาว่าพื้นที่ที่เหลืออยู่สามารถรองรับ IOS Image ใหม่ได้หรือไม่

### ขั้นตอนที่ 3 โอน IOS Image จาก TFTP Server ไปยัง R2

ใช้คำสั่งสำหรับคัดลอกไฟล์จาก TFTP Server เข้าสู่ Flash

R2# copy tftp: flash:

จากนั้นกรอกข้อมูลตามลำดับ

Address or name of remote host []? 192.168.2.254

Source filename []? c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin

Destination filename [c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin]? <Enter>

เมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงจำนวนข้อมูลที่ได้รับ เช่น

[OK - 33591768 bytes]

แสดงว่าการส่งไฟล์เข้าสู่ Flash ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

### ขั้นตอนที่ 4 กำหนด IOS Image สำหรับการ Boot

หลังจากนำไฟล์เข้าสู่ Flash แล้ว ต้องกำหนดให้ Router เลือกไฟล์ดังกล่าวเมื่อเริ่มระบบ

R2# configure terminal

R2(config)# boot system flash c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin

R2(config)# exit

จากนั้นบันทึก Configuration

R2# copy running-config startup-config

และสั่งให้ Router เริ่มระบบใหม่

R2# reload

เมื่อระบบถามเพื่อยืนยันการ Reload ให้กด Enter

Proceed with reload? [confirm]



### ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบ IOS หลังจาก R2 เริ่มระบบใหม่

เมื่อ Router กลับมาทำงาน ให้ใช้คำสั่ง

R2# show version

ตรวจสอบข้อมูลสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่

Version 15.5(3)M4a

และ

System image file is "flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin"

หากข้อมูลทั้งสองตรงกัน แสดงว่า R2 สามารถ Boot ด้วย IOS Image เวอร์ชันใหม่ได้สำเร็จ

# 4. การอัปเกรด IOS Image ของ Switch S1

### ขั้นตอนที่ 1 นำ IOS Image เข้าสู่ Flash ของ S1

เข้าสู่ Privileged EXEC Mode

S1> enable

ใช้คำสั่ง Copy จาก TFTP Server

S1# copy tftp: flash:

กำหนดข้อมูลดังนี้

Address or name of remote host []? 192.168.2.254

Source filename []? c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin

Destination filename [c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin]? <Enter>

หลังจากการถ่ายโอนเสร็จ ไฟล์ IOS จะถูกจัดเก็บอยู่ใน Flash ของ Switch

### ขั้นตอนที่ 2 ระบุไฟล์ที่จะใช้ตอน Boot

เข้าไปกำหนด Boot System

S1# configure terminal

S1(config)# boot system flash:c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin

S1(config)# exit

ในคำสั่งของ Switch สามารถระบุชื่อไฟล์ต่อจาก flash: ได้โดยตรง เช่น

flash:c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin



### ขั้นตอนที่ 3 บันทึกค่าและ Restart Switch

บันทึก Configuration

S1# copy running-config startup-config

จากนั้น Restart อุปกรณ์

S1# reload

เมื่อ Switch เริ่มทำงานอีกครั้ง ให้ตรวจสอบ IOS ด้วย

S1# show version

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า IOS Image ที่ระบบโหลดขึ้นมาเป็นไฟล์

c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin



# 5. ส่วนที่ 2 การสำรอง IOS Image ของ Router R1

## 5.1 ตรวจสอบไฟล์ IOS ที่ติดตั้งอยู่

เข้าสู่ R1 และดูข้อมูลใน Flash

R1> enable

R1# show flash:

จากผลการตรวจสอบพบไฟล์ IOS Image คือ

isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin

ต้องจดชื่อไฟล์ให้ถูกต้อง เนื่องจากชื่อดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เป็น Source Filename ในขั้นตอนการ Backup

## 5.2 ส่งไฟล์ IOS จาก R1 ไปยัง TFTP Server

ใช้คำสั่ง

R1# copy flash: tftp:

ระบุชื่อไฟล์และที่อยู่ของ TFTP Server

Source filename []? isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin

Address or name of remote host []? 192.168.2.254

Destination filename [isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin]? <Enter>

ระหว่างการถ่ายโอนอาจปรากฏเครื่องหมาย ! ต่อเนื่องจำนวนมาก ซึ่งแสดงความคืบหน้าของการส่งข้อมูล

เมื่อดำเนินการเสร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลลักษณะ

[OK - 486899872 bytes]



## 5.3 ตรวจสอบไฟล์ที่ TFTP Server

หลังจาก Backup เสร็จ ให้ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ Server ดังนี้

- เปิด TFTP Server

- เลือก Services

- เลือก TFTP

- ตรวจสอบรายชื่อไฟล์ที่จัดเก็บอยู่

ควรพบไฟล์

isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin

หากรายการไฟล์ยังไม่ปรากฏ สามารถปิด TFTP Service แล้วเปิดใหม่อีกครั้งเพื่อรีเฟรชรายการ

# 6. คำตอบคำถามและการวิเคราะห์

## คำถามที่ 1

Which IOS images stored on the server are compatible with a 1941 router?

### คำตอบ

IOS Image ที่รองรับ Cisco 1941 ได้แก่

c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin

c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin

สำหรับการอัปเกรดในกิจกรรมนี้เลือกใช้

c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin

### การวิเคราะห์

Cisco 1941 อยู่ใน Cisco 1900 Series ดังนั้น Image ที่เลือกต้องเป็น Image สำหรับแพลตฟอร์ม c1900 การตรวจสอบรุ่นของอุปกรณ์และ IOS Image ก่อนติดตั้งเป็นขั้นตอนสำคัญ เพราะ IOS แต่ละตระกูลไม่ได้สามารถนำมาใช้ข้ามแพลตฟอร์มกันได้ เช่น Image สำหรับ c2960 หรือ isr4300 ไม่ใช่ Image สำหรับ Cisco 1941

## คำถามที่ 2

How many IOS images are located in flash?

### คำตอบ

หลังจากนำ IOS Image ใหม่เข้าไปใน R2 แล้ว พบ IOS Image ใน Flash จำนวน

2 ไฟล์

### การวิเคราะห์

การใช้คำสั่ง

show flash:

หลังจาก Copy จะพบทั้ง Image เดิมและ Image ที่เพิ่งนำเข้ามาใหม่ เนื่องจากการ Copy ไฟล์ใหม่ไม่ได้เป็นการแทนที่ไฟล์เดิมโดยอัตโนมัติ ดังนั้น Flash จึงสามารถเก็บ IOS ได้มากกว่าหนึ่งเวอร์ชัน หากพื้นที่จัดเก็บเพียงพอ

การมี Image เดิมคงไว้ยังช่วยให้สามารถเลือกกลับไปใช้เวอร์ชันก่อนหน้าได้หากพบปัญหากับ Image ใหม่

# 7. แนวทางที่ควรคำนึงถึงในการใช้งานจริง

### 7.1 ตรวจสอบพื้นที่ Flash ก่อนติดตั้ง

ก่อนเริ่ม Copy IOS Image ควรตรวจสอบพื้นที่ว่างของ Flash ด้วย

show flash:

แล้วนำขนาดของ Image ที่ต้องการติดตั้งมาเปรียบเทียบกับพื้นที่ว่าง หากพื้นที่ไม่เพียงพอ การ Copy จะไม่สามารถดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ได้

### 7.2 จัดการ IOS Image ที่ไม่ได้ใช้งาน

เมื่อทดสอบ IOS เวอร์ชันใหม่จนมั่นใจแล้ว และไม่จำเป็นต้องเก็บ Image รุ่นเก่าไว้ สามารถพิจารณาลบไฟล์เดิมเพื่อเพิ่มพื้นที่ Flash เช่น

delete flash:<ชื่อไฟล์เก่า>

อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติงานจริงควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าไฟล์ดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการ Boot หรือการกู้คืนระบบ

### 7.3 เตรียม IOS สำรองสำหรับกรณีเกิดปัญหา

สามารถกำหนด Boot System ได้มากกว่าหนึ่งรายการ เพื่อเตรียมทางเลือกในการ Boot หาก Image แรกไม่สามารถใช้งานได้ เช่น

boot system flash:<IOS Image ใหม่>

boot system flash:<IOS Image เดิม>

แนวทางนี้ช่วยเพิ่มทางเลือกในการกู้คืนระบบ แต่ควรตรวจสอบลำดับและความถูกต้องของ Boot Configuration ก่อนนำไปใช้กับอุปกรณ์จริง

# 8. สรุปผลการทดลอง

การทดลองนี้ทำให้เข้าใจกระบวนการจัดการ Cisco IOS Image โดยใช้ TFTP Server ตั้งแต่การตรวจสอบไฟล์ที่มีอยู่ การตรวจสอบพื้นที่ Flash การนำ IOS Image เวอร์ชันใหม่เข้าสู่อุปกรณ์ ไปจนถึงการกำหนดค่า Boot และตรวจสอบผลหลังจาก Restart

สำหรับ R2 ได้ทำการนำ IOS Image เวอร์ชัน 15.5(3)M4a เข้าสู่ Flash และกำหนดให้ Router ใช้ Image ดังกล่าวในการเริ่มต้นระบบ หลังจาก Reload สามารถตรวจสอบได้ด้วย show version ว่าอุปกรณ์ใช้ไฟล์ IOS เวอร์ชันใหม่

สำหรับ S1 ได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน โดยนำไฟล์ c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin จาก TFTP Server เข้าสู่ Flash และกำหนดเป็นไฟล์สำหรับ Boot

ส่วน R1 ไม่ได้ดำเนินการอัปเกรด แต่ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับสาธิตการสำรอง IOS Image โดยส่งไฟล์ isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin ไปยัง TFTP Server และตรวจสอบว่ามีไฟล์ดังกล่าวปรากฏบน Server

โดยรวมแล้ว การใช้ TFTP Server ช่วยให้สามารถจัดการ IOS Image ได้ทั้งในด้าน การกระจายไฟล์ การอัปเกรดระบบ และการสำรองข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับการดูแลและกู้คืนอุปกรณ์เครือข่าย