# Lab 4 - การศึกษา STP (Spanning Tree Protocol) เพื่อป้องกันการเกิด Loop

# 1. โครงสร้างเครือข่าย (Network Topology)

                Gi0/1

+---------------+

|               |

|      S1       |

|  Root Bridge  |

+---------------+

/               \

Gi0/1                 Gi0/2

/                     \

/                       \

+-----------+            +-----------+

|    S2     |------------|    S3     |

|           |   Gi0/2    |           |

+-----------+            +-----------+

|                        |

Fa0/1                    Fa0/1

|                        |

PC1                      PC2

คำอธิบาย

- ใช้สวิตช์ Cisco จำนวน 3 ตัว เชื่อมต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยม

- การเชื่อมต่อระหว่างสวิตช์ใช้ Gigabit Ethernet แบบ Trunk

- PC1 เชื่อมต่อกับ Switch S2

- PC2 เชื่อมต่อกับ Switch S3

- โครงสร้างนี้ตั้งใจสร้าง Layer 2 Loop เพื่อศึกษาการทำงานของ STP

- STP จะทำการปิดการทำงานของหนึ่งลิงก์โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิด Loop

# 2. ตารางกำหนด IP Address (Addressing Table)

| อุปกรณ์ | อินเทอร์เฟซ | IP Address | Subnet Mask | เชื่อมต่อกับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | Management |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 | Management |
| S3 | VLAN 1 | 192.168.1.13 | 255.255.255.0 | Management |
| PC1 | NIC | 192.168.1.21 | 255.255.255.0 | S2 Fa0/1 |
| PC2 | NIC | 192.168.1.22 | 255.255.255.0 | S3 Fa0/1 |

# 3. การกำหนดค่าอุปกรณ์ (Device Configurations)

## Switch S1

enable

configure terminal

interface range g0/1 - 2

switchport mode trunk

no shutdown

exit

interface vlan 1

ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

no shutdown

exit

end

write memory



## Switch S2

enable

configure terminal

interface range g0/1 - 2

switchport mode trunk

no shutdown

exit

interface fastEthernet0/1

switchport mode access

switchport access vlan 1

no shutdown

exit

interface vlan 1

ip address 192.168.1.12 255.255.255.0

no shutdown

exit

end

write memory



## Switch S3

enable

configure terminal

interface range g0/1 - 2

switchport mode trunk

no shutdown

exit

interface fastEthernet0/1

switchport mode access

switchport access vlan 1

no shutdown

exit

interface vlan 1

ip address 192.168.1.13 255.255.255.0

no shutdown

exit

end

write memory



# 4. การวิเคราะห์การทำงานของ STP

## การเลือก Root Bridge

STP จะเลือก Root Bridge ตามลำดับดังนี้

- ค่า Bridge Priority ต่ำที่สุด

- หาก Priority เท่ากัน จะเลือกจาก MAC Address ที่ต่ำที่สุด

เนื่องจากทั้งสามสวิตช์ใช้ค่า Priority เริ่มต้น (32768) เหมือนกัน จึงเลือก S1 เป็น Root Bridge เพราะมี MAC Address ต่ำที่สุด

## บทบาทของแต่ละพอร์ต

| Switch | Port | บทบาท (Role) | สถานะ (State) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Gi0/1 | Designated Port | Forwarding |
| S1 | Gi0/2 | Designated Port | Forwarding |
| S2 | Gi0/1 | Root Port | Forwarding |
| S2 | Gi0/2 | Designated Port | Forwarding |
| S3 | Gi0/1 | Root Port | Forwarding |
| S3 | Gi0/2 | Alternate Port | Blocking |

## โครงสร้าง STP

                S1 (Root)

/          \

FWD /            \ FWD

/              \

S2--------------S3

FWD      BLK

เส้นทางระหว่าง S2 และ S3 ถูกปิดการส่งข้อมูล (Blocking) เพื่อป้องกันการเกิด Layer 2 Loop

# 5. การตรวจสอบผลการทำงาน (Verification)

## ตรวจสอบสถานะ STP

show spanning-tree vlan 1

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Interface   Role   Sts

Gi0/1       Root   FWD

Gi0/2       Altn   BLK



## ตรวจสอบการตั้งค่า IP ของเครื่อง PC

ipconfig

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

IPv4 Address . . . . . : 192.168.1.21

Subnet Mask  . . . . . : 255.255.255.0



## ทดสอบการเชื่อมต่อ

ping 192.168.1.22

ผลลัพธ์

Reply from 192.168.1.22:

bytes=32

time<1ms

TTL=128



## ตรวจสอบเส้นทางของข้อมูล

tracert 192.168.1.22

เส้นทางที่ข้อมูลวิ่งผ่านคือ

PC1

↓

S2

↓

S1

↓

S3

↓

PC2



# 6. การทดสอบ STP Convergence

เมื่อถอดสายเชื่อมต่อระหว่าง S1 และ S2

สถานะเริ่มต้น

S3 Gi0/2

Blocking

จากนั้นพอร์ตจะเปลี่ยนสถานะตามลำดับ

Blocking

↓

Listening

↓

Learning

↓

Forwarding

หลังจาก STP คำนวณเส้นทางใหม่

PC1 ---- S2

|

|

S3

\

\

S1

เครือข่ายยังคงสามารถสื่อสารได้ เนื่องจาก STP เปิดใช้งานลิงก์สำรองที่เคยอยู่ในสถานะ Blocking

# 7. ตอบคำถาม (Guided Questions)

### ข้อที่ 1

ไฟสถานะสีส้ม (Orange Link Light) หมายถึงอะไร

คำตอบ

ไฟสีส้มแสดงว่าพอร์ตอยู่ในสถานะ Blocking (Alternate Port) ซึ่ง STP สั่งไม่ให้ส่งข้อมูลผ่านพอร์ตนี้ เพื่อป้องกันการเกิด Loop ภายในเครือข่าย

### ข้อที่ 2

ข้อมูลจาก PC1 ไปยัง PC2 จะวิ่งผ่านเส้นทางใด

คำตอบ

ข้อมูลจะเดินทางตามเส้นทาง

PC1

→ S2

→ S1

→ S3

→ PC2



### ข้อที่ 3

เหตุใดข้อมูลจึงไม่วิ่งตรงจาก S2 ไป S3

คำตอบ

เนื่องจากพอร์ต Gi0/2 ของ S3 ถูก STP กำหนดให้อยู่ในสถานะ Blocking จึงไม่สามารถส่งข้อมูลผ่านลิงก์ดังกล่าวได้ ข้อมูลจึงต้องวิ่งผ่าน Root Bridge (S1) แทน

### ข้อที่ 4

เหตุใด STP จึงต้อง Block หนึ่งในลิงก์

คำตอบ

Ethernet Frame ไม่มีค่า Time-to-Live (TTL) หากไม่มี STP ข้อมูลประเภท Broadcast หรือ Unknown Unicast จะวนซ้ำไม่สิ้นสุด ทำให้เกิด

- Broadcast Storm

- MAC Address Table ไม่เสถียร

- ข้อมูลซ้ำซ้อน

- เครือข่ายล่มทั้งระบบ

การ Block หนึ่งลิงก์ช่วยกำจัด Layer 2 Loop ขณะเดียวกันยังคงรักษาเส้นทางสำรองไว้

### ข้อที่ 5

เกิดอะไรขึ้นเมื่อถอดสายระหว่าง S1 และ S2

คำตอบ

STP ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเครือข่าย จากนั้นจะคำนวณเส้นทางใหม่และเปลี่ยนพอร์ตที่เคยอยู่ในสถานะ Blocking ให้เป็น Forwarding เพื่อให้เครือข่ายสามารถสื่อสารต่อได้โดยอัตโนมัติ

# 8. สิ่งที่สังเกตได้จากการทดลอง

- มีเพียงหนึ่งลิงก์ที่ถูก Block

- Root Bridge ส่งข้อมูลผ่านทุกพอร์ต

- เครือข่ายยังคงทำงานได้เมื่อสายสัญญาณขาด

- STP คำนวณเส้นทางใหม่โดยอัตโนมัติ

- ไม่เกิด Broadcast Storm

- การ Ping ยังคงสำเร็จหลังจาก STP Convergence

# 9. ความคิดเห็นและสิ่งที่ได้รับจากการทดลอง

การทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า Spanning Tree Protocol เป็นโปรโตคอลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในเครือข่าย Ethernet ระดับ Layer 2 แม้ว่าการมีเส้นทางสำรองจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ แต่ก็อาจก่อให้เกิดปัญหา Loop ได้ STP จึงทำหน้าที่เลือกเส้นทางที่ดีที่สุด พร้อมทั้งปิดเส้นทางที่ซ้ำซ้อนเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว

นอกจากนี้ การสังเกตสถานะของพอร์ตที่เปลี่ยนจาก Blocking → Listening → Learning → Forwarding ทำให้เข้าใจขั้นตอนการทำงานของ STP ได้ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงเห็นข้อจำกัดของ STP แบบดั้งเดิม (IEEE 802.1D) ที่ใช้เวลาค่อนข้างนานในการ Convergence ซึ่งเป็นเหตุผลที่เครือข่ายสมัยใหม่เลือกใช้ Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) เพื่อให้สามารถฟื้นตัวจากความเสียหายของลิงก์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น