# รายงานสรุปปฏิบัติการ Packet Tracer

## เรื่อง การกำหนดค่า CDP, LLDP และ NTP

(Configure CDP, LLDP, and NTP)

# 1. จุดประสงค์ของการปฏิบัติการ

การทดลองนี้มีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจการทำงานของโปรโตคอลสำหรับค้นหาอุปกรณ์เครือข่าย รวมถึงการจัดการเวลาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1.1 Cisco Discovery Protocol (CDP)

ศึกษาวิธีเปิดใช้งาน CDP เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของอุปกรณ์ Cisco ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายได้ นอกจากนี้ยังฝึกการลดการเปิดเผยข้อมูลบนเครือข่ายด้วยการยกเลิก CDP เฉพาะพอร์ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง ซึ่งช่วยลดข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องเผยแพร่ไปยัง End Device

### 1.2 Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

เรียนรู้การทำงานของ LLDP ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เครือข่ายจากผู้ผลิตหลายราย รวมถึงการกำหนดรูปแบบการทำงานของแต่ละพอร์ต เช่น ให้พอร์ตสามารถรับข้อมูลอย่างเดียว ส่งข้อมูลอย่างเดียว หรือปิดการทำงานทั้งสองทิศทางตามลักษณะการเชื่อมต่อ

### 1.3 Network Time Protocol (NTP)

กำหนดให้อุปกรณ์เครือข่ายทำหน้าที่เป็น NTP Client และอ้างอิงเวลาจาก NTP Server เพื่อให้ System Clock ของอุปกรณ์ต่าง ๆ มีค่าเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งมีความสำคัญต่อการตรวจสอบ Log และการบริหารจัดการระบบเครือข่าย

### 1.4 การค้นหาอุปกรณ์และการบริหารผ่าน SSH

นำข้อมูลที่ได้รับจาก CDP มาใช้ระบุ Management IP Address ของสวิตช์ที่ยังไม่ทราบที่อยู่ จากนั้นใช้ SSH เพื่อเข้าสู่การจัดการอุปกรณ์จากระยะไกล โดยสามารถเชื่อมต่อจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอุปกรณ์อื่นตามลำดับได้

# 2. ตารางข้อมูล Addressing

| อุปกรณ์ | Interface | IP Address | รายละเอียดการเชื่อมต่อ / วิธีระบุ |
| --- | --- | --- | --- |
| HQ | G0/0/0 | 192.168.1.1/24 | เชื่อมต่อกับ HQ-SW-1 |
| HQ | G0/0/1 | 192.168.2.1/24 | เชื่อมต่อกับ HQ-SW-2 |
| HQ | S0/1/0 | 192.168.3.1/30 | เชื่อมต่อกับ Branch Router |
| Branch | G0/0/0 | 192.168.1.2/24 | เชื่อมต่อกับ BR-SW-1 |
| Branch | S0/1/0 | 192.168.3.2/30 | เชื่อมต่อกับ HQ Router |
| HQ-SW-1 | VLAN 1 | ไม่ได้ระบุ | สวิตช์ Layer 2 ภายในสำนักงานใหญ่ |
| HQ-SW-2 | VLAN 1 | ไม่ได้ระบุ | สวิตช์ Layer 2 ภายในสำนักงานใหญ่ |
| BR-SW-1 | VLAN 10 | 192.168.4.250 | ตรวจพบจาก CDP ของ Branch Router |
| BR-SW-2 | VLAN 10 | 192.168.4.253 | ระบุจากข้อมูล CDP ของ BR-SW-1 |
| BR-SW-3 | VLAN 10 | 192.168.4.254 | ระบุจากข้อมูล CDP ของ BR-SW-1 |
| NTP Server | NIC | 192.168.1.254 | แหล่งอ้างอิงเวลาของระบบ |
| PC1 | NIC | 192.168.2.10 | เครื่องปลายทางของผู้ใช้งาน |
| PC2 | NIC | 192.168.4.10 | เครื่องปลายทางของผู้ใช้งาน |
| PC3 | NIC | 192.168.4.20 | เครื่องปลายทางของผู้ใช้งาน |

# 3. ขั้นตอนการกำหนดค่าอุปกรณ์

## Part 1: การตั้งค่า LLDP ภายในสำนักงานใหญ่

### 3.1 กำหนดค่า HQ Router

เริ่มจากเข้าสู่ Privileged EXEC Mode และเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์เป็น HQ จากนั้นยกเลิก CDP ในระดับ Global และเปิด LLDP แทน

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname HQ

HQ(config)# no cdp run

HQ(config)# lldp run

กำหนดให้พอร์ต GigabitEthernet0/0/0 และ GigabitEthernet0/0/1 รับข้อมูล LLDP จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ แต่ไม่ส่งข้อมูลออกไปจากพอร์ตดังกล่าว

HQ(config)# interface GigabitEthernet0/0/0

HQ(config-if)# no lldp transmit

HQ(config-if)# lldp receive

HQ(config-if)# exit

HQ(config)# interface GigabitEthernet0/0/1

HQ(config-if)# no lldp transmit

HQ(config-if)# lldp receive

HQ(config-if)# exit

จากนั้นกำหนด NTP Server ที่ต้องการให้อุปกรณ์ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเวลา และบันทึกการตั้งค่าลง Startup Configuration

HQ(config)# ntp server 192.168.1.254

HQ(config)# end

HQ# copy running-config startup-config



## 3.2 กำหนดค่า HQ-SW-1

เข้าสู่การตั้งค่าของสวิตช์และกำหนดชื่ออุปกรณ์ จากนั้นเปิด LLDP พร้อมยกเลิก CDP

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# hostname HQ-SW-1

HQ-SW-1(config)# lldp run

HQ-SW-1(config)# no cdp run

สำหรับพอร์ต GigabitEthernet0/1 ซึ่งเป็นพอร์ต Uplink ที่เชื่อมต่อกับ HQ Router ให้สวิตช์ทำหน้าที่ส่งข้อมูล LLDP แต่ไม่รับข้อมูลจากพอร์ตนี้

HQ-SW-1(config)# interface GigabitEthernet0/1

HQ-SW-1(config-if)# no lldp receive

HQ-SW-1(config-if)# exit

ส่วน FastEthernet0/24 ซึ่งเชื่อมต่อกับ NTP Server ไม่จำเป็นต้องใช้ LLDP จึงปิดการส่งและรับข้อมูลทั้งสองทิศทาง

HQ-SW-1(config)# interface FastEthernet0/24

HQ-SW-1(config-if)# no lldp receive

HQ-SW-1(config-if)# no lldp transmit

HQ-SW-1(config-if)# end

HQ-SW-1# copy running-config startup-config



## 3.3 กำหนดค่า HQ-SW-2

ตั้งชื่อสวิตช์เป็น HQ-SW-2 และเปิดใช้งาน LLDP พร้อมปิด CDP ในระดับ Global

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# hostname HQ-SW-2

HQ-SW-2(config)# lldp run

HQ-SW-2(config)# no cdp run

พอร์ต GigabitEthernet0/1 ที่ใช้เป็น Uplink ไปยัง HQ Router จะถูกกำหนดให้ส่ง LLDP ได้ แต่ไม่รับข้อมูล LLDP

HQ-SW-2(config)# interface GigabitEthernet0/1

HQ-SW-2(config-if)# no lldp receive

HQ-SW-2(config-if)# exit

สำหรับ FastEthernet0/1 ซึ่งเชื่อมต่อกับ PC1 ให้ยกเลิก LLDP ทั้งการส่งและการรับ

HQ-SW-2(config)# interface FastEthernet0/1

HQ-SW-2(config-if)# no lldp receive

HQ-SW-2(config-if)# no lldp transmit

HQ-SW-2(config-if)# end

HQ-SW-2# copy running-config startup-config



# Part 2: การตั้งค่า CDP ภายในสาขา Branch

## 3.4 เปิด CDP บน Branch Router

เข้าสู่การกำหนดค่าของ Branch Router และเปิด CDP ในระดับ Global เพื่อให้สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ Cisco ที่เชื่อมต่อโดยตรงได้

Branch> enable

Branch# configure terminal

Branch(config)# hostname Branch

Branch(config)# cdp run

Branch(config)# end

ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อแสดงข้อมูลโดยละเอียดของอุปกรณ์ที่ค้นพบ

Branch# show cdp neighbors detail

จากข้อมูลที่แสดงสามารถระบุ Management IP Address ของ BR-SW-1 ได้เป็น 192.168.4.250 จากนั้นเข้าสู่สวิตช์ผ่าน SSH

Branch# ssh -l admin 192.168.4.250



## 3.5 ตรวจสอบ BR-SW-2 และ BR-SW-3 จาก BR-SW-1

เมื่อเข้าสู่ BR-SW-1 แล้ว ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ CDP ที่เชื่อมต่ออยู่

BR-SW-1# show cdp neighbors detail

จากข้อมูลดังกล่าวสามารถระบุ IP Address ของ BR-SW-2 และ BR-SW-3 ได้ ดังนี้

- BR-SW-2 → 192.168.4.253

- BR-SW-3 → 192.168.4.254

### ตั้งค่า BR-SW-2

เข้าสู่ BR-SW-2 ผ่าน SSH แล้วปิด CDP เฉพาะพอร์ต FastEthernet0/1 ซึ่งเป็นพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง

BR-SW-1# ssh -l admin 192.168.4.253

BR-SW-2> enable

BR-SW-2# configure terminal

BR-SW-2(config)# interface FastEthernet0/1

BR-SW-2(config-if)# no cdp enable

BR-SW-2(config-if)# end

BR-SW-2# copy running-config startup-config

BR-SW-2# exit

### ตั้งค่า BR-SW-3

เชื่อมต่อไปยัง BR-SW-3 และกำหนดค่าในลักษณะเดียวกัน

BR-SW-1# ssh -l admin 192.168.4.254

BR-SW-3> enable

BR-SW-3# configure terminal

BR-SW-3(config)# interface FastEthernet0/1

BR-SW-3(config-if)# no cdp enable

BR-SW-3(config-if)# end

BR-SW-3# copy running-config startup-config

BR-SW-3# exit



# Part 3: การกำหนดค่าและตรวจสอบ NTP

หลังจากระบุ NTP Server ให้กับ HQ Router แล้ว สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์กับ NTP Server ได้ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

HQ# show ntp associations

HQ# show ntp status

คำสั่งแรกใช้ตรวจสอบรายการ NTP Peer/Server ที่อุปกรณ์ติดต่ออยู่ ส่วนคำสั่งที่สองใช้ดูสถานะโดยรวมของการปรับเทียบเวลา

# 4. คำถามและการวิเคราะห์ผลการทดลอง

## Q1: เหตุผลที่ต้องยกเลิก CDP และควบคุมการทำงานของ LLDP ใน Part 1 คืออะไร?

คำตอบ:
เพื่อจำกัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และโครงสร้างของเครือข่ายออกไปยังส่วนที่ไม่จำเป็นต้องรับข้อมูลดังกล่าว

การวิเคราะห์:
CDP และ LLDP เป็นโปรโตคอลที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เครือข่าย เช่น ชื่ออุปกรณ์ พอร์ตที่เชื่อมต่อ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย หากเปิดใช้งานบนพอร์ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทางโดยไม่มีความจำเป็น ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างเครือข่ายได้ ดังนั้นการกำหนดทิศทางการส่งและรับ รวมถึงการปิด Protocol บนพอร์ตที่ไม่จำเป็น จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มความปลอดภัยของระบบ

## Q2: ข้อมูลใดจาก show cdp neighbors detail ที่นำมาใช้เพื่อเชื่อมต่อ BR-SW-1?

คำตอบ:
Management IP Address ของ BR-SW-1 คือ

192.168.4.250

การวิเคราะห์:
คำสั่ง show cdp neighbors detail แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ Cisco ที่เชื่อมต่อโดยตรง รวมถึงข้อมูล IP Address ที่ใช้สำหรับการจัดการอุปกรณ์ เมื่อทราบ Management IP แล้ว ผู้ดูแลสามารถนำค่านี้ไปใช้สร้างการเชื่อมต่อ SSH ได้โดยไม่ต้องทราบค่าดังกล่าวล่วงหน้า

ตัวอย่างเช่น

Branch# ssh -l admin 192.168.4.250



## Q3: IP Address ของ BR-SW-2 และ BR-SW-3 ที่ตรวจพบมีค่าเท่าใด?

คำตอบ:

BR-SW-2 = 192.168.4.253

BR-SW-3 = 192.168.4.254

การวิเคราะห์:
ทั้งสองค่าได้จากข้อมูลรายละเอียดของ CDP ที่ตรวจสอบบน BR-SW-1 โดยสวิตช์ดังกล่าวทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อที่ทำให้สามารถตรวจพบอุปกรณ์เครือข่ายตัวอื่นภายในโครงสร้างที่เชื่อมต่อกันได้

## Q4: เพราะเหตุใด BR-SW-2 และ BR-SW-3 จึงใช้ no cdp enable ที่ Interface แทน no cdp run?

คำตอบ:
เนื่องจากต้องการยกเลิก CDP เฉพาะพอร์ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง ขณะที่ยังคงให้ CDP ทำงานบนพอร์ตที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เครือข่าย

การวิเคราะห์:

คำสั่งทั้งสองมีขอบเขตการทำงานแตกต่างกัน

no cdp run

เป็นการปิด CDP ในระดับ Global Configuration ส่งผลให้ CDP หยุดทำงานทั่วทั้งอุปกรณ์

ในขณะที่

interface FastEthernet0/1

no cdp enable

มีผลเฉพาะ Interface ที่เลือกเท่านั้น ทำให้พอร์ตอื่น เช่น Uplink ยังคงสามารถใช้ CDP สำหรับตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายได้

ดังนั้นการปิดแบบเฉพาะ Interface จึงเหมาะกับกรณีที่ต้องการลดการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะบริเวณที่เชื่อมต่อ End Device โดยไม่กระทบต่อการตรวจสอบโครงสร้างเครือข่ายส่วนอื่น

## Q5: จะตรวจสอบได้อย่างไรว่า HQ Router ปรับเวลาให้ตรงกับ NTP Server สำเร็จ?

คำตอบ:
ตรวจสอบด้วยคำสั่ง

HQ# show ntp associations

HQ# show ntp status

หากการทำงานเป็นปกติ ในผลลัพธ์ของ show ntp associations จะพบเครื่องหมาย * อยู่ด้านหน้า NTP Server ที่ถูกเลือก เช่น

*~192.168.1.254

การวิเคราะห์:
เครื่องหมาย * แสดงว่าอุปกรณ์ได้เลือก NTP Server ดังกล่าวเป็นแหล่งอ้างอิงเวลาที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น ส่วน show ntp status สามารถใช้ยืนยันสถานะการซิงโครไนซ์ของนาฬิการะบบ โดยหากอุปกรณ์ซิงค์สำเร็จจะพบข้อความที่ระบุว่า

Clock is synchronized

ดังนั้นการตรวจสอบทั้งสองคำสั่งร่วมกันจะช่วยยืนยันได้ทั้งว่า HQ ติดต่อกับ NTP Server และระบบได้ใช้แหล่งเวลานั้นในการปรับ System Clock แล้ว

# 5. สรุปผลการทดลอง

จากการปฏิบัติการสามารถกำหนดค่าและตรวจสอบการทำงานของ CDP, LLDP และ NTP บนอุปกรณ์เครือข่ายได้ตามวัตถุประสงค์ โดยในส่วนของสำนักงานใหญ่ได้เปลี่ยนจากการใช้ CDP มาเป็น LLDP และกำหนดทิศทางการรับส่งข้อมูลของแต่ละ Interface ให้เหมาะสมกับประเภทของการเชื่อมต่อ

สำหรับเครือข่าย Branch ได้เปิดใช้งาน CDP เพื่อใช้ค้นหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ จากนั้นนำ Management IP Address ที่ตรวจพบมาใช้สำหรับการเข้าถึงอุปกรณ์ผ่าน SSH ทำให้สามารถบริหารจัดการ BR-SW-2 และ BR-SW-3 ได้โดยไม่จำเป็นต้องทราบ IP Address ของอุปกรณ์เหล่านี้ตั้งแต่เริ่มต้น

นอกจากนี้ยังได้กำหนด HQ Router ให้ใช้งาน NTP Server ที่ 192.168.1.254 เป็นแหล่งอ้างอิงเวลา และสามารถใช้คำสั่ง show ntp associations กับ show ntp status เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์และสถานะการ Synchronization ได้

โดยภาพรวม การทดลองแสดงให้เห็นถึงการนำ Discovery Protocols มาใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างเครือข่าย ควบคู่กับการกำหนดค่าด้านความปลอดภัยของ Interface และการใช้ NTP เพื่อทำให้อุปกรณ์ภายในระบบมีเวลาที่สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการดูแลและแก้ไขปัญหาเครือข่ายในสภาพแวดล้อมจริง