# รายงานสรุปปฏิบัติการ Packet Tracer

## เรื่อง การเปรียบเทียบ Layer 2 Switch, Layer 3 Switch และ Router

# Part 1: การเปรียบเทียบ Layer 2 และ Layer 3 Switch

## Step 1: ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์

### 1. แต่ละสวิตช์มี Physical Switchport จำนวนเท่าใด?

คำตอบ:
จากการตรวจสอบอุปกรณ์ใน Physical Workspace พบว่า

- 2960 (ASw-1) มีพอร์ต Switchport หลักจำนวน 24 พอร์ต

- 3650 (D1) มีพอร์ต Switchport หลักจำนวน 24 พอร์ต

ทั้งสองอุปกรณ์ยังสามารถมีพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อ Uplink เพิ่มเติม ซึ่งต้องแยกพิจารณาจากพอร์ตหลักของตัวสวิตช์

### 2. สวิตช์แต่ละรุ่นมี Fast Ethernet และ Gigabit Ethernet อย่างละกี่พอร์ต?

คำตอบ:

2960 (ASw-1)

- Fast Ethernet จำนวน 24 พอร์ต

- Gigabit Ethernet จำนวน 2 พอร์ต สำหรับใช้งานเป็น Uplink

3650 (D1)

- Gigabit Ethernet จำนวน 24 พอร์ต

- พอร์ตหลักของอุปกรณ์เป็น Gigabit Ethernet

ดังนั้น 2960 จะเน้นพอร์ต Fast Ethernet สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทาง ส่วน 3650 มีพอร์ต Gigabit Ethernet เป็นหลัก

### 3. ความเร็วในการรับส่งข้อมูลของ Fast Ethernet และ Gigabit Ethernet เป็นเท่าใด?

คำตอบ:

- Fast Ethernet (FE) มีความเร็วสูงสุดประมาณ 100 Mbps

- Gigabit Ethernet (GE) มีความเร็วสูงสุดประมาณ 1,000 Mbps หรือ 1 Gbps

Gigabit Ethernet จึงสามารถรับส่งข้อมูลได้มากกว่า Fast Ethernet ประมาณ 10 เท่าในทางทฤษฎี

### 4. อุปกรณ์ใดมีลักษณะเป็น Modular Switch?

คำตอบ:
จากอุปกรณ์ที่นำมาเปรียบเทียบ 3650 (D1) มีลักษณะที่รองรับการขยายหรือเปลี่ยนโมดูลบางส่วน เช่น โมดูล Uplink และส่วนประกอบของอุปกรณ์ ขณะที่ 2960 (ASw-1) เป็นลักษณะ Fixed Configuration ซึ่งพอร์ตหลักถูกกำหนดมาจากตัวอุปกรณ์

# Step 2: ตรวจสอบการทำงานผ่าน CLI

## 5. Layer 2 Switch แตกต่างจาก Layer 3 Switch อย่างไร?

คำตอบ:

Layer 2 Switch ทำงานใน Data Link Layer โดยอาศัย MAC Address เป็นข้อมูลหลักในการตัดสินใจส่งต่อ Frame ภายในเครือข่าย จึงไม่ได้ทำหน้าที่เลือกเส้นทางระหว่าง IP Network

ส่วน Layer 3 Switch สามารถทำงานใน Network Layer เพิ่มเข้ามา สามารถใช้ IP Address เพื่อเลือกเส้นทางของ Packet มี Routing Table และสามารถทำหน้าที่ Routing ระหว่างเครือข่ายหรือ VLAN ได้

สรุปได้ว่า Layer 2 Switch เน้นการส่งต่อ Frame ภายในเครือข่าย ส่วน Layer 3 Switch สามารถทำทั้ง Switching และ Routing

## 6. Physical Interface กับ VLAN Interface มีความแตกต่างกันอย่างไร?

คำตอบ:

Physical Interface คือพอร์ตที่มีอยู่จริงบนอุปกรณ์ เช่น

GigabitEthernet0/1

FastEthernet0/1

พอร์ตเหล่านี้ใช้สำหรับเชื่อมต่อสาย Network กับอุปกรณ์อื่นโดยตรง

ส่วน VLAN Interface หรือ SVI (Switch Virtual Interface) เป็น Interface แบบเสมือนที่สร้างขึ้นภายในสวิตช์ โดยสามารถกำหนด IP Address ให้กับ VLAN ได้ เช่น ใช้เป็น Gateway ของ VLAN หรือใช้สำหรับบริหารจัดการอุปกรณ์

ดังนั้น Physical Interface เป็นพอร์ตจริง ขณะที่ SVI เป็น Interface ที่ทำงานในรูปแบบเสมือน

## 7. สวิตช์ 2960 และ 3650 ทำงานอยู่ใน Layer ใด?

คำตอบ:

- 2960 (ASw-1): เน้นการทำงานที่ Layer 2 – Data Link Layer

- 3650 (D1): รองรับทั้ง Layer 2 และ Layer 3

ความแตกต่างดังกล่าวทำให้ 3650 สามารถทำ Routing และกำหนดเส้นทางระหว่าง Network ได้ ในขณะที่ 2960 โดยทั่วไปจะทำหน้าที่ Switching เป็นหลัก

## 8. จากคำสั่ง show running-config พบความแตกต่างระหว่าง ASw-1 และ D1 อย่างไร?

คำตอบ:
จากการตรวจสอบ Configuration พบว่า D1 มีความสามารถด้าน Routing มากกว่า ASw-1 โดยมีการเปิดใช้

ip routing

นอกจากนี้ D1 ยังสามารถเปลี่ยนพอร์ตจาก Switchport ให้กลายเป็น Routed Port ได้ด้วยคำสั่ง

no switchport

หลังจากนั้นจึงสามารถกำหนด IP Address ให้กับ Physical Interface ได้โดยตรง

ในทางกลับกัน ASw-1 เป็นสวิตช์ที่เน้น Layer 2 จึงไม่มีชุดความสามารถด้าน Routing ในลักษณะเดียวกับ D1

## 9. เหตุใด show ip route จึงใช้งานบน ASw-1 ไม่ได้ แต่สามารถใช้บน D1 ได้?

คำตอบ:
สาเหตุเกิดจากความสามารถในการทำ Routing ของอุปกรณ์แตกต่างกัน

ASw-1 เป็น Layer 2 Switch จึงไม่มี Routing Process สำหรับใช้สร้างและประมวลผล Routing Table แบบ Layer 3

ส่วน D1 เป็น Layer 3 Switch และมีการเปิดใช้

ip routing

จึงสามารถเก็บ Routing Table และใช้คำสั่ง

show ip route

เพื่อตรวจสอบเส้นทางที่อุปกรณ์รู้จักได้

# Part 2: เปรียบเทียบ Layer 3 Switch กับ Router

## Step 1: เปรียบเทียบ D1 และ R1

### 10. อุปกรณ์ D1 และ R1 มีส่วนใดเหมือนหรือแตกต่างกันใน Physical Tab?

คำตอบ:

ส่วนที่มีลักษณะคล้ายกัน

ทั้ง D1 และ R1 ต่างมีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุปกรณ์

ส่วนที่แตกต่างกัน

R1 เป็น Router จึงมีจำนวนพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายน้อยกว่า และสามารถติดตั้งหรือใช้งานโมดูลที่เกี่ยวข้องกับ WAN เช่น Serial หรือ NIM ได้

ขณะที่ D1 เป็น Layer 3 Switch ซึ่งออกแบบมาให้รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายใน LAN จำนวนมาก โดยมีพอร์ต Ethernet จำนวนมาก เช่น 24 พอร์ต

## 11. เมื่อดูผลจาก show running-config พบความแตกต่างอะไรระหว่าง R1 และ D1?

คำตอบ:

R1 มี Interface ที่สามารถทำงานในระดับ Layer 3 ได้โดยตรง เนื่องจากเป็น Router

สำหรับ D1 พอร์ต Ethernet ส่วนใหญ่เริ่มต้นในรูปแบบ Layer 2 Switchport ดังนั้นหากต้องการให้พอร์ตนั้นทำงานแบบ Layer 3 จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของ Interface ก่อน

ตัวอย่างเช่น

interface GigabitEthernet0/1

no switchport

เมื่อเปลี่ยนเป็น Routed Port แล้วจึงสามารถกำหนด IP Address ให้กับพอร์ตนั้นได้

## 12. คำสั่งใดใช้สำหรับเปลี่ยน Physical Interface ของ D1 ให้สามารถกำหนด IP Address ได้?

คำตอบ:
ใช้คำสั่ง

no switchport

โดยต้องเข้าสู่ Interface Configuration Mode ก่อน เช่น

D1(config)# interface GigabitEthernet0/1

D1(config-if)# no switchport

คำสั่งนี้จะเปลี่ยน Interface จากการทำงานแบบ Layer 2 Switchport ให้เป็น Layer 3 Routed Port

## 13. Routing Table ของ R1 และ D1 มีส่วนใดเหมือนและแตกต่างกัน?

คำตอบ:

ส่วนที่เหมือนกัน

อุปกรณ์ทั้งสองสามารถแสดง Routing Table ที่มีรายการประเภท

C = Connected

L = Local

ซึ่งใช้ระบุ Network ที่เชื่อมต่อโดยตรงและ IP Address ของ Interface ภายในอุปกรณ์

ส่วนที่แตกต่างกัน

R1 เป็น Router โดยตรง ดังนั้นเส้นทางส่วนใหญ่จะเกิดจาก Interface แบบ Layer 3

ส่วน D1 สามารถสร้างเส้นทางได้จากหลายรูปแบบ เช่น SVI ของ VLAN และ Routed Port ทำให้ Routing Table ของ D1 สามารถประกอบด้วยเส้นทางจากทั้งสองลักษณะได้

# Step 2: เปรียบเทียบ R2 และ D2

## 14. เมื่อเปรียบเทียบ Configuration ของ R2 และ D2 มีสิ่งใดเพิ่มเติมจากการตั้งค่าของ R1 และ D1?

คำตอบ:
ในส่วนนี้พบว่ามีการนำ Dynamic Routing Protocol เข้ามาใช้งาน โดยมีการกำหนด Routing Protocol เช่น OSPFv2 บนอุปกรณ์ทั้งสอง

การใช้ OSPF ช่วยให้อุปกรณ์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางกับ Router หรือ Layer 3 Switch ตัวอื่น และเรียนรู้ Network ที่ไม่ได้เชื่อมต่อโดยตรง

## 15. Network ใดบน D2 ที่ได้มาจาก R2?

คำตอบ:
D2 มีเส้นทางที่ได้รับจาก R2 ผ่าน OSPF โดยจะสังเกตได้จากรหัส

O

ที่ปรากฏอยู่หน้ารายการ Route ใน Routing Table

Network ดังกล่าวเป็นเครือข่ายที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ D2 โดยตรง แต่ R2 เป็นผู้ประกาศเส้นทางให้ D2 เรียนรู้ผ่าน OSPF

## 16. อุปกรณ์ชนิดใดทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย?

คำตอบ:

ในกรณีของเครือข่ายที่ใช้ Router อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อม Network คือ Router เช่น R1 และ R2

ส่วนในโครงสร้างที่ใช้ Layer 3 Switch อุปกรณ์อย่าง D1 และ D2 สามารถทำหน้าที่ Routing ระหว่างเครือข่ายได้เช่นกัน

ดังนั้นทั้ง Router และ Layer 3 Switch สามารถทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายที่แตกต่างกันได้ หากมีการกำหนดค่า Layer 3 Routing อย่างเหมาะสม

## 17. เหตุใดจึงสามารถ Ping ข้าม Network ได้ทั้งที่ไม่มี Router อยู่ระหว่างทาง?

คำตอบ:
เพราะ Layer 3 Switch เช่น Cisco 3650 มีความสามารถในการประมวลผล Packet และทำ IP Routing ได้

แม้ตัวอุปกรณ์จะมีรูปลักษณ์เป็น Switch แต่เมื่อเปิดใช้งาน Layer 3 Routing แล้ว จะสามารถทำหน้าที่คล้าย Router ในด้านการส่ง Packet ระหว่าง Network ได้

ตัวอย่างความสามารถที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- IP Forwarding

- Routing Table

- Inter-VLAN Routing

- Static Routing

- Dynamic Routing Protocol

ดังนั้นจึงไม่จำเป็นว่าการสื่อสารระหว่างสอง Network จะต้องผ่านอุปกรณ์ที่เป็น Router โดยเฉพาะ เพราะ Layer 3 Switch สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้

# Bonus Question

## 18. หาก Layer 2 Switch ทำงานใน Layer 2 แล้วเหตุใดจึงสามารถกำหนด IP Address ให้ Management SVI ได้?

คำตอบ:
การกำหนด IP Address ให้กับ SVI บน Layer 2 Switch มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้สำหรับ การบริหารจัดการอุปกรณ์ ไม่ได้หมายความว่าสวิตช์จะเปลี่ยนหน้าที่มาเป็น Router

ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่

- SSH

- Telnet

- SNMP

- การบริหารจัดการผ่านระบบเครือข่าย

IP Address ที่กำหนดให้กับ Management SVI จึงใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงตัวสวิตช์จากระยะไกล

ในขณะที่การส่งต่อข้อมูลของผู้ใช้งานยังคงอาศัยหลักการของ Layer 2 Switching โดยพิจารณาจาก MAC Address และไม่ได้ใช้ Management IP ดังกล่าวเป็นเส้นทางสำหรับส่ง Packet ระหว่างคนละ Network

ดังนั้นการมี IP Address บน SVI ไม่ได้ขัดแย้งกับการที่อุปกรณ์เป็น Layer 2 Switch เพราะ IP ดังกล่าวมีหน้าที่หลักสำหรับ Management Plane มากกว่าการทำ Routing ของ User Traffic

# สรุปผลการทดลอง

การทดลองนี้ทำให้เห็นความแตกต่างระหว่าง Layer 2 Switch, Layer 3 Switch และ Router อย่างชัดเจน โดย Layer 2 Switch เช่น 2960 จะเน้นการส่งต่อ Frame ภายใน LAN โดยอาศัย MAC Address ขณะที่ Layer 3 Switch เช่น 3650 สามารถเพิ่มความสามารถด้าน IP Routing เข้ามาได้

จากการเปรียบเทียบ D1 กับ R1 พบว่าแม้ทั้งสองสามารถทำ Routing ได้ แต่โครงสร้างของอุปกรณ์และรูปแบบการใช้งานแตกต่างกัน โดย Router ถูกออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายในระดับ Layer 3 ส่วน Layer 3 Switch สามารถรวมความสามารถด้าน Switching และ Routing ไว้ในอุปกรณ์เดียว

นอกจากนี้การทดลอง OSPF ระหว่าง R2 และ D2 ยังแสดงให้เห็นว่า Layer 3 Switch สามารถเรียนรู้เส้นทางจาก Router ผ่าน Dynamic Routing Protocol ได้ และสามารถนำเส้นทางที่เรียนรู้มาใช้ในการส่งข้อมูลข้าม Network

ส่วน Management SVI ของ Layer 2 Switch เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ Layer 2 สามารถมี IP Address ได้โดยไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่เป็น Router เพราะ IP ดังกล่าวมีไว้สำหรับการบริหารจัดการอุปกรณ์เป็นหลัก