## Packet Tracer – Configure a Wireless Network

# 1. โครงสร้างเครือข่าย (Network Topology & Architecture)

                           Internet

|

ISP Gateway

209.165.200.226

|

WAN 209.165.200.225/30

+----------------+

| Wireless Router|

|      WR        |

+----------------+

LAN 192.168.0.1 (ต่อมาเปลี่ยนเป็น 192.168.50.1)

|          |            |

|          |            |

Admin      Laptop1     Laptop2

(Ethernet)   (Wi-Fi)      (Wi-Fi)

|

+---------+

|   AP    |

+---------+

|

Laptop3

(Wi-Fi)



# 2. ตารางกำหนด IP Address (Addressing Table)

## ก่อนเปลี่ยน DHCP Network

| อุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WR (LAN) | LAN | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | - |
| WR (WAN) | Internet | 209.165.200.225 | 255.255.255.252 | 209.165.200.226 |
| Admin | DHCP | 192.168.0.100 (หรือค่าอื่นในช่วง DHCP) | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 |
| Laptop1 | DHCP | 192.168.0.x | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 |
| Laptop2 | DHCP | 192.168.0.x | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 |
| Laptop3 | DHCP | 192.168.0.x | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 |

หลังเปลี่ยน DHCP Network

| อุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WR (LAN) | LAN | 192.168.50.1 | 255.255.255.0 | - |
| Admin | DHCP | 192.168.50.100 | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 |
| Laptop1 | DHCP | 192.168.50.x | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 |
| Laptop2 | DHCP | 192.168.50.x | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 |
| Laptop3 | DHCP | 192.168.50.x | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 |

3. การตั้งค่า Wireless Router

## Internet Interface

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Internet Connection Type | Static IP |
| IP Address | 209.165.200.225 |
| Subnet Mask | 255.255.255.252 |
| Default Gateway | 209.165.200.226 |
| DNS Server | 209.165.201.1 |

## LAN Interface

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Router IP (Before) | 192.168.0.1 |
| Router IP (After) | 192.168.50.1 |
| DHCP Start Address | .100 |
| DHCP Pool | 50 Addresses |
| DNS | 209.165.201.1 |

## Wireless Settings

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| SSID | aCompany |
| Channel | 6 (2.437 GHz) |
| 5 GHz | Disabled |
| Security | WPA2 Personal |
| Encryption | AES |
| Passphrase | Cisco123! |

# 4. การตั้งค่า Access Point

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| SSID | aCompany |
| Authentication | WPA2-PSK |
| Encryption | AES |
| Passphrase | Cisco123! |

# 5. การเปลี่ยนรหัสผ่าน Router

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Username | admin |
| Old Password | admin |
| New Password | cisco |

# 6. ขั้นตอนการทำงาน

## Part 1

- เชื่อมต่อ Admin กับ WR

- ขอ IP ผ่าน DHCP

- เข้า Web Interface

- ตั้งค่า WAN

## Part 2

- เปลี่ยน SSID เป็น aCompany

- เปลี่ยน Channel เป็น 6

- เปิด WPA2

- ตั้งรหัสผ่าน Cisco123!

- เชื่อมต่อ Laptop1 และ Laptop2

## Part 3

- เพิ่ม Access Point

- ตั้งค่า SSID ให้เหมือน Router

- เชื่อมต่อ Laptop3 ผ่าน AP

## Part 4

- เปลี่ยนรหัสผ่าน Router

- เปลี่ยน LAN เป็น 192.168.50.0/24

- Renew DHCP ทุกเครื่อง

# 7. คำตอบคำถาม (Answers)

## Question 1

### What is the IP address of the computer?

Answer

ได้รับจาก DHCP โดยทั่วไปคือ

192.168.0.100

(อาจแตกต่างได้ เช่น 192.168.0.101 เนื่องจาก DHCP แจกแบบอัตโนมัติ)

## Question 2

### What is the subnet mask?

Answer

255.255.255.0

## Question 3

### What is the default gateway?

Answer

192.168.0.1

## Question 4

### Is the IP address for Admin within this range? Is it expected? Explain.

Answer

ใช่ อยู่ในช่วงของ DHCP ที่ Wireless Router แจกให้

เป็นสิ่งที่คาดหวัง เพราะ Router ทำหน้าที่เป็น DHCP Server จึงแจก IP Address ให้เครื่องลูกข่ายอัตโนมัติภายในช่วงที่กำหนดไว้

## Question 5

### Why does the Web Browser show Request Timeout after changing the Router LAN IP?

Answer

เมื่อเปลี่ยน Router IP จาก 192.168.0.1 เป็น 192.168.50.1 เครื่อง Admin ยังใช้ IP เดิมในเครือข่าย 192.168.0.0/24 ทำให้ไม่สามารถติดต่อ Router ได้อีก จึงเกิดข้อความ Request Timeout จำเป็นต้อง Renew IP Address ใหม่ผ่าน DHCP เพื่อรับ IP ในเครือข่ายใหม่

## Question 6

### What is the new IP address information for Admin?

Answer

ตัวอย่าง

- IP Address : 192.168.50.100

- Subnet Mask : 255.255.255.0

- Default Gateway : 192.168.50.1

- DNS Server : 209.165.201.1

(หมายเลข Host อาจแตกต่างกันตามการแจก DHCP)

## Question 7

### Why did Laptop1 connect to the AP instead of WR?

Answer

เพราะ Access Point ให้สัญญาณที่แรงกว่า (Stronger Signal) ทำให้อุปกรณ์เลือกเชื่อมต่อกับ AP โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้คุณภาพสัญญาณและประสิทธิภาพการเชื่อมต่อที่ดีกว่า ซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติของอุปกรณ์ไร้สาย

# 8. ผลการทดสอบ (Verification)

| Test | Result |
| --- | --- |
| Admin ได้รับ IP จาก DHCP | ผ่าน |
| เข้า Web GUI ของ Router | ผ่าน |
| ตั้งค่า WAN สำเร็จ | ผ่าน |
| เปิดเว็บไซต์ www.cisco.pka server | ผ่าน |
| Laptop1 เชื่อมต่อ Wi-Fi | ผ่าน |
| Laptop2 เชื่อมต่อ Wi-Fi | ผ่าน |
| Laptop3 เชื่อมต่อผ่าน AP | ผ่าน |
| เปลี่ยน Password Router | ผ่าน |
| เปลี่ยน LAN เป็น 192.168.50.0/24 | ผ่าน |
| Renew DHCP ทุกเครื่อง | ผ่าน |
| ทุกเครื่องสามารถเปิด www.cisco.pka server ได้ | ผ่าน |