# รายงานผลการทดลอง

## การกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายตามบ้านและระบบควบคุม WLC

(Home Wireless Router & Wireless LAN Controller Configuration)

# 1. วัตถุประสงค์ของการทดลอง

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบและกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายทั้งในระดับเครือข่ายภายในบ้าน (Home Wireless Network) และเครือข่ายระดับองค์กร (Enterprise Wireless Network) โดยใช้ Home Wireless Router และ Wireless LAN Controller (WLC) รวมถึงศึกษาการทำงานของ DHCP, VLAN, WLAN, ระบบพิสูจน์ตัวตนผ่าน RADIUS Server และการบริหารจัดการอุปกรณ์ Access Point แบบรวมศูนย์ เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายที่ใช้งานจริง

# 2. โครงสร้างและสถาปัตยกรรมเครือข่าย (Network Topology)

การทดลองแบ่งระบบเครือข่ายออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

## 2.1 เครือข่ายไร้สายภายในบ้าน (Home Wireless Network)

ประกอบด้วย Home Wireless Router ทำหน้าที่เป็น Gateway สำหรับอุปกรณ์ภายในบ้าน โดยเชื่อมต่อกับ Cable Modem ซึ่งทำหน้าที่รับสัญญาณจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ผ่าน Cloud

Home Wireless Router ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

- รับหมายเลข IP Address จากผู้ให้บริการผ่าน DHCP

- ทำหน้าที่เป็น NAT (Network Address Translation)

- แจกจ่าย IP Address ให้กับอุปกรณ์ภายในบ้าน

- ให้บริการเครือข่ายไร้สายผ่าน SSID ที่กำหนด

สถาปัตยกรรมลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่พบได้ทั่วไปในเครือข่ายภายในบ้าน เนื่องจากสามารถติดตั้งและบริหารจัดการได้ง่าย

## 2.2 เครือข่ายไร้สายระดับองค์กร (Enterprise Wireless Network)

เครือข่ายองค์กรใช้ Wireless LAN Controller (WLC) เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการอุปกรณ์ Lightweight Access Point (LWAP)

องค์ประกอบของระบบประกอบด้วย

- Router (RTR-1)

- Layer 2 Switch

- Wireless LAN Controller (WLC)

- Lightweight Access Point

- RADIUS Server

- SNMP Server

- Wireless Clients

WLC ทำหน้าที่ควบคุมการกำหนดค่า Access Point ทั้งหมดจากศูนย์กลาง ลดภาระการตั้งค่าทีละอุปกรณ์ และช่วยให้สามารถบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและนโยบายของเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

# 3. ขั้นตอนการดำเนินงานและผลการทดลอง

## Part 1 : Configure a Home Wireless Router

### Step 1 : การกำหนดค่า Internet Interface

กำหนดให้อินเทอร์เฟซ Internet (WAN Interface) ของ Home Wireless Router ทำงานในโหมด DHCP Client เพื่อรับหมายเลข IP Address จาก Cable Modem โดยอัตโนมัติ

### คำถาม

หมายเลข IP Address ที่เราเตอร์ได้รับคืออะไร

### คำตอบ

หลังจากเปิดใช้งาน DHCP Client บนพอร์ต Internet แล้ว Home Wireless Router จะส่ง DHCP Discover ไปยัง Cable Modem เพื่อร้องขอหมายเลข IP Address

เมื่อได้รับการตอบกลับจาก DHCP Server จะได้รับข้อมูลดังต่อไปนี้

- Public IP Address

- Subnet Mask

- Default Gateway

- DNS Server

หมายเลข IP Address ที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับ DHCP Pool ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต จึงอาจแตกต่างกันในแต่ละครั้งที่ทำการทดลอง

ตัวอย่าง

209.165.xxx.xxx

หรือหมายเลข IP อื่นที่ Cloud ภายใน Packet Tracer กำหนดให้

สามารถตรวจสอบค่าได้จาก

Status

→ Internet

ของ Home Wireless Router

### วิเคราะห์ผล

การรับ IP Address ผ่าน DHCP ช่วยลดภาระในการกำหนดค่าด้วยตนเอง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทันที อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถบริหารจัดการหมายเลข IP Address ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดจากการตั้งค่าด้วยตนเอง

# Part 2 : Configure a Wireless LAN Controller (WLC)

## Step 1 : การกำหนดค่า Interface บน WLC

ได้สร้าง Logical Interface จำนวน 2 Interface เพื่อรองรับ WLAN ที่อยู่คนละ VLAN

| Interface | IP Address | VLAN | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| WLAN 2 | 192.168.2.254/24 | VLAN 2 | 192.168.2.1 |
| WLAN 5 | 192.168.5.254/24 | VLAN 5 | 192.168.5.1 |

### วิเคราะห์ผล

การแยก Interface ตาม VLAN ช่วยแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกจากกัน ทำให้แต่ละเครือข่ายสามารถกำหนดนโยบาย ความปลอดภัย และการจัดการทราฟฟิกได้อย่างอิสระ ลด Broadcast Domain และเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่าย

## Step 2 : การสร้าง DHCP Scope

ได้สร้าง DHCP Scope ชื่อ

management

สำหรับแจกจ่ายหมายเลข IP ให้กับอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐาน เช่น Lightweight Access Point

รายละเอียดมีดังนี้

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| Network | 192.168.100.0/24 |
| Pool | 192.168.100.235 – 192.168.100.245 |
| Gateway | 192.168.100.1 |

### วิเคราะห์ผล

DHCP Scope ทำให้ Access Point และอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานสามารถรับหมายเลข IP Address ได้โดยอัตโนมัติ ลดภาระในการกำหนดค่าด้วยตนเอง และช่วยให้การขยายระบบในอนาคตทำได้สะดวกยิ่งขึ้น

## Step 3 : การกำหนดค่า External Server

เพื่อเพิ่มความสามารถด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการ ได้กำหนดค่าเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ภายนอก ดังนี้

### RADIUS Authentication

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| Server IP | 10.6.0.254 |
| Shared Secret | RadiusPW |

RADIUS ทำหน้าที่ตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งานก่อนอนุญาตให้เข้าสู่เครือข่าย

### SNMP Configuration

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| Server IP | 10.6.0.254 |
| Community | WLAN |

SNMP ใช้สำหรับติดตามสถานะและบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายจากศูนย์กลาง

### วิเคราะห์ผล

การใช้ RADIUS ทำให้สามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้งานได้อย่างปลอดภัยกว่าการใช้รหัสผ่านร่วมกันเพียงอย่างเดียว ขณะที่ SNMP ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์และวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## Step 4 : การสร้าง WLAN และ SSID

ได้สร้างเครือข่ายไร้สายจำนวน 2 เครือข่าย ดังนี้

| WLAN | SSID | Security | Authentication |
| --- | --- | --- | --- |
| WLAN 2 | SSID-2 | WPA2-PSK | Cisco123 |
| WLAN 5 | SSID-5 | WPA2-Enterprise | RADIUS Authentication |

ทั้งสอง WLAN เปิดใช้งาน

- FlexConnect Local Switching

- FlexConnect Local Authentication

### วิเคราะห์ผล

การกำหนดให้ WLAN ทั้งสองอยู่คนละ VLAN ทำให้สามารถแยกกลุ่มผู้ใช้งานออกจากกันได้อย่างชัดเจน เพิ่มความปลอดภัยของระบบ และลดการรบกวนของทราฟฟิกระหว่างผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม

การเปิดใช้ FlexConnect Local Switching ทำให้ Access Point ส่งข้อมูลของผู้ใช้งานเข้าสู่เครือข่ายภายในได้โดยตรง ไม่ต้องส่งทราฟฟิกทั้งหมดผ่าน WLC ส่งผลให้ลดภาระของ Controller ลด Latency และเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่าย โดยเฉพาะในสาขาที่อยู่ห่างจากศูนย์กลาง

## Step 5 : การทดสอบการเชื่อมต่อ

### Wireless Host 1

- เชื่อมต่อกับ SSID-2

- ยืนยันตัวตนด้วย WPA2-PSK

- ได้รับ IP Address จาก VLAN 2

- สามารถใช้งานเครือข่ายได้ตามปกติ

### Wireless Host 2

- เชื่อมต่อกับ SSID-5

- ยืนยันตัวตนผ่าน RADIUS Server

- Username : userWLAN5

- Password : userW5pass

- ได้รับ IP Address จาก VLAN 5

- สามารถใช้งานเครือข่ายได้ตามปกติ

## การทดสอบ Connectivity

ดำเนินการทดสอบดังนี้

- Ping ไปยัง Default Gateway

- Ping ไปยัง Server

- เปิดใช้งาน Web Browser

- เข้าใช้งาน Web Server ภายในเครือข่าย

ผลการทดสอบพบว่า

- อุปกรณ์ทั้งสองได้รับ IP Address ถูกต้อง

- สามารถ Ping ไปยังปลายทางได้สำเร็จ

- สามารถเข้าถึง Web Server ได้

- ไม่พบ Packet Loss

- ระบบ Authentication ทำงานได้ถูกต้อง

ผลการทดสอบ: Passed

# 4. สรุปผลการทดลอง (Conclusion)

จากการทดลองสามารถกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายทั้งแบบ Home Wireless Router และ Enterprise Wireless Network ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดย Home Wireless Router สามารถรับหมายเลข IP Address จาก DHCP ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและให้บริการเครือข่ายภายในบ้านได้อย่างถูกต้อง

สำหรับเครือข่ายระดับองค์กร สามารถกำหนดค่า Wireless LAN Controller ให้ทำงานร่วมกับ Lightweight Access Point, VLAN, DHCP Scope, RADIUS Server และ SNMP Server ได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งสามารถสร้าง WLAN ที่ใช้ทั้งระบบ WPA2-PSK และ WPA2-Enterprise ได้สำเร็จ

ผลการทดสอบพบว่าอุปกรณ์ลูกข่ายสามารถเชื่อมต่อเครือข่าย รับหมายเลข IP Address ผ่าน DHCP พิสูจน์ตัวตนตามนโยบายที่กำหนด และสื่อสารกับอุปกรณ์ปลายทางภายในเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง แสดงให้เห็นว่าการกำหนดค่าทั้งหมดทำงานได้อย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับหลักการของการบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายทั้งในระดับบ้านและระดับองค์กร