# รายงานผลปฏิบัติการ: OSPF Configuration for P2P and Multiaccess Networks

## 1. วัตถุประสงค์

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกำหนดค่าและการทำงานของโปรโตคอล OSPF (Open Shortest Path First) ในเครือข่ายที่มีลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่ Point-to-Point Network (P2P) ในส่วนของ Headquarters และ Multiaccess Network ในส่วนของ Data Service

โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับการกำหนด OSPF ผ่านคำสั่ง network ร่วมกับ Wildcard Mask, การกำหนด OSPF ระดับ Interface, การกำหนด Router ID, การปรับ Reference Bandwidth, การกำหนด Hello/Dead Timer, การเลือก Designated Router (DR) รวมถึงการใช้ Passive Interface และการเผยแพร่ Default Route ไปยัง Router อื่นภายใน OSPF Area 0

# 2. คำสั่งการตั้งค่าบนเราเตอร์กลุ่ม Headquarters

## 2.1 P2P-1

P2P-1 ใช้การกำหนด OSPF ผ่านคำสั่ง network และ Wildcard Mask เพื่อระบุเครือข่ายที่ต้องการเข้าร่วม OSPF Area 0

enable

configure terminal

router ospf 10

auto-cost reference-bandwidth 10000

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0

network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0

exit

interface Serial0/1/1

ip ospf cost 50

exit

interface Serial0/2/0

ip ospf hello-interval 20

ip ospf dead-interval 80

exit

end

copy running-config startup-config

### วิเคราะห์

P2P-1 มีการปรับค่า OSPF Cost ของ Interface Serial0/1/1 เป็น 50 ซึ่งมีผลต่อการเลือกเส้นทางของ OSPF โดย Router จะนำ Cost ดังกล่าวไปใช้ในการคำนวณเส้นทางที่มีค่า Cost รวมต่ำที่สุด

นอกจากนี้ Interface Serial0/2/0 ถูกกำหนด Hello Interval เป็น 20 วินาที และ Dead Interval เป็น 80 วินาที เพื่อให้สอดคล้องกับค่าที่โจทย์กำหนด

## 2.2 P2P-2

enable

configure terminal

router ospf 10

auto-cost reference-bandwidth 10000

passive-interface GigabitEthernet0/0/0

passive-interface GigabitEthernet0/0/1

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

exit

end

copy running-config startup-config

### วิเคราะห์

P2P-2 ประกาศเครือข่ายทั้งแบบ Point-to-Point และ LAN เข้าสู่ OSPF Area 0

ส่วน Interface GigabitEthernet0/0/0 และ GigabitEthernet0/0/1 ถูกกำหนดเป็น Passive Interface เนื่องจากเป็น Interface ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายผู้ใช้งาน จึงไม่จำเป็นต้องสร้าง OSPF Neighbor ผ่าน Interface เหล่านี้

อย่างไรก็ตาม Network ที่เชื่อมต่อกับ Interface ยังคงถูกประกาศเข้าสู่ OSPF ทำให้ Router อื่นสามารถเรียนรู้เส้นทางมายัง LAN ได้

## 2.3 P2P-3

enable

configure terminal

router ospf 10

auto-cost reference-bandwidth 10000

passive-interface GigabitEthernet0/0/0

network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0

network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0

network 192.168.3.0 0.0.0.15 area 0

exit

end

copy running-config startup-config

### วิเคราะห์

P2P-3 ประกาศเครือข่าย 10.0.0.4/30, 10.0.0.8/30 และ LAN 192.168.3.0/28 เข้าสู่ OSPF Area 0

Interface GigabitEthernet0/0/0 ถูกกำหนดเป็น Passive Interface เนื่องจากเป็น Interface ที่เชื่อมต่อกับ LAN และไม่มีความจำเป็นต้องสร้าง OSPF Neighbor กับอุปกรณ์ปลายทาง

# 3. คำสั่งการตั้งค่าบนเราเตอร์กลุ่ม Data Service

## 3.1 BC-1

BC-1 ทำหน้าที่เป็น Router ที่เชื่อมต่อกับ ISP และเป็น Router สำคัญบน Multiaccess Network

enable

configure terminal

! Static Default Route ออกไปยัง ISP

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/1

router ospf 10

router-id 6.6.6.6

auto-cost reference-bandwidth 10000

default-information originate

exit

interface Serial0/1/0

ip ospf 10 area 0

ip ospf hello-interval 20

ip ospf dead-interval 80

exit

interface GigabitEthernet0/0/0

ip ospf 10 area 0

ip ospf priority 255

exit

end

copy running-config startup-config

### วิเคราะห์

BC-1 มี Static Default Route

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/1

เพื่อกำหนดเส้นทางออกไปยัง ISP

จากนั้นใช้

default-information originate

เพื่อเผยแพร่ Default Route 0.0.0.0/0 ไปยัง Router อื่นภายใน OSPF Domain

นอกจากนี้ BC-1 กำหนด Router ID เป็น 6.6.6.6 และกำหนด Priority ของ Interface G0/0/0 เป็น 255 ซึ่งเป็นค่า Priority สูงสุดที่สามารถกำหนดได้ จึงทำให้ BC-1 มีความได้เปรียบในการได้รับเลือกเป็น Designated Router (DR) บน Multiaccess Network

## 3.2 BC-2

enable

configure terminal

router ospf 10

router-id 5.5.5.5

auto-cost reference-bandwidth 10000

passive-interface GigabitEthernet0/0/0

exit

interface GigabitEthernet0/0/0

ip ospf 10 area 0

exit

interface GigabitEthernet0/0/1

ip ospf 10 area 0

exit

end

copy running-config startup-config

### วิเคราะห์

BC-2 กำหนด Router ID เป็น 5.5.5.5 และใช้ Reference Bandwidth 10,000 Mbps เช่นเดียวกับ Router ตัวอื่น

Interface G0/0/0 ถูกกำหนดเป็น Passive Interface เพื่อไม่ให้มีการส่ง OSPF Hello Packet ไปยังเครือข่าย LAN ที่ไม่มี Router สำหรับสร้าง Neighbor

ส่วน G0/0/1 เปิดใช้งาน OSPF โดยตรงด้วยคำสั่ง ip ospf 10 area 0

## 3.3 BC-3

enable

configure terminal

router ospf 10

router-id 4.4.4.4

auto-cost reference-bandwidth 10000

passive-interface GigabitEthernet0/0/0

exit

interface GigabitEthernet0/0/0

ip ospf 10 area 0

exit

interface GigabitEthernet0/0/1

ip ospf 10 area 0

exit

end

copy running-config startup-config

### วิเคราะห์

BC-3 มีการกำหนด Router ID เป็น 4.4.4.4 และใช้ Reference Bandwidth เท่ากับ Router ตัวอื่น เพื่อให้การคำนวณ OSPF Cost มีมาตรฐานเดียวกัน

Interface G0/0/0 ถูกกำหนดเป็น Passive Interface ในขณะที่ G0/0/1 เปิดใช้งาน OSPF โดยตรง

# 4. การวิเคราะห์ทางเทคนิค

## 4.1 การคำนวณ OSPF Reference Bandwidth

สูตรพื้นฐานของ OSPF Cost คือ

Cost=Interface BandwidthReference Bandwidth​

โจทย์กำหนดให้

- Fast Ethernet 100 Mbps → Cost = 100

- Gigabit Ethernet 1,000 Mbps → Cost = 10

ดังนั้นต้องกำหนด Reference Bandwidth เป็น

100×100=10,000 Mbps

จึงใช้คำสั่ง

auto-cost reference-bandwidth 10000

บน Router ทุกตัว

### ตัวอย่างการคำนวณ

สำหรับ Fast Ethernet

10010,000​=100

ดังนั้น Cost = 100

สำหรับ Gigabit Ethernet

1,00010,000​=10

ดังนั้น Cost = 10

การกำหนด Reference Bandwidth ให้เหมือนกันทุก Router เป็นสิ่งสำคัญ เพราะทำให้ Router ทุกตัวใช้มาตรฐานเดียวกันในการคำนวณ OSPF Cost

# 5. การคำนวณ Hello และ Dead Timer

ค่าเริ่มต้นของ OSPF บน Serial Point-to-Point ในกรณีของการทดลองนี้คือ

- Hello Interval = 10 วินาที

- Dead Interval = 40 วินาที

โจทย์กำหนดให้เพิ่มค่าเป็น 2 เท่า ดังนั้น

10×2=20

และ

40×2=80

จึงกำหนดค่าใหม่เป็น

- Hello Interval = 20 วินาที

- Dead Interval = 80 วินาที

โดยใช้คำสั่ง

ip ospf hello-interval 20

ip ospf dead-interval 80

ค่าทั้งสองฝั่งของ OSPF Link ที่ต้องสร้าง Adjacency จะต้องสอดคล้องกัน หากค่าไม่ตรงกันอาจทำให้ OSPF Neighbor ไม่สามารถเข้าสู่สถานะ FULL ได้

# 6. การเลือก Designated Router (DR)

บน Multiaccess Network เช่น Ethernet OSPF จะมีกระบวนการเลือก Designated Router (DR) และ Backup Designated Router (BDR) เพื่อช่วยลดจำนวน OSPF Adjacency ที่จำเป็นต้องสร้างในเครือข่าย

สำหรับ BC-1 ได้กำหนด

ip ospf priority 255

ซึ่งเป็นค่า Priority สูงสุด

ดังนั้น BC-1 จะมีโอกาสสูงที่สุดในการได้รับเลือกเป็น DR หากไม่มี Router ตัวอื่นที่มี Priority สูงกว่า และการเลือกดังกล่าวยังพิจารณา Router ID ตามกฎของ OSPF ในกรณีที่ Priority เท่ากัน

# 7. การคำนวณ Wildcard Mask

การกำหนด OSPF ผ่านคำสั่ง network จำเป็นต้องใช้ Wildcard Mask ซึ่งเป็นค่ากลับด้านของ Subnet Mask

### Network /30

Subnet Mask:

255.255.255.252

Wildcard Mask:

0.0.0.3

ดังนั้น

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

### Network /28

Subnet Mask:

255.255.255.240

Wildcard Mask:

0.0.0.15

ดังนั้น

network 192.168.3.0 0.0.0.15 area 0

### Network /24

Subnet Mask:

255.255.255.0

Wildcard Mask:

0.0.0.255

ดังนั้น

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

# 8. การทำงานของ Passive Interface

Passive Interface ถูกใช้กับ Interface ที่เชื่อมต่อกับ End Devices หรือ LAN ซึ่งไม่มี Router อื่นที่จำเป็นต้องสร้าง OSPF Neighbor

ตัวอย่างเช่น

passive-interface GigabitEthernet0/0/0

เมื่อกำหนด Passive Interface แล้ว Router จะ

- ไม่ส่ง OSPF Hello Packet ออกทาง Interface

- ไม่สร้าง OSPF Neighbor ผ่าน Interface ดังกล่าว

- ยังคงสามารถประกาศ Network ที่เชื่อมต่ออยู่เข้าสู่ OSPF ได้

ดังนั้น Passive Interface ช่วยลด Traffic ที่ไม่จำเป็นและช่วยเพิ่มความปลอดภัย เพราะไม่เปิดโอกาสให้มีการสร้าง OSPF Neighbor กับอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น

# 9. สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่าสามารถกำหนดค่า OSPF Process 10 ใน Area 0 ให้กับเครือข่ายทั้งส่วน Headquarters และ Data Service ได้สำเร็จ โดย Headquarters ใช้การกำหนด OSPF ผ่านคำสั่ง network ร่วมกับ Wildcard Mask ขณะที่ Data Service ใช้การเปิดใช้งาน OSPF โดยตรงผ่าน Interface ด้วยคำสั่ง ip ospf 10 area 0

การกำหนด Reference Bandwidth เป็น 10,000 Mbps ทำให้ OSPF สามารถคำนวณ Cost ของ Fast Ethernet และ Gigabit Ethernet ตามค่าที่โจทย์กำหนด คือ 100 และ 10 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีการปรับ Hello และ Dead Timer ของลิงก์ที่กำหนดให้เป็น 20 และ 80 วินาที เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของการทดลอง