# Packet Tracer - WAN Concepts

# 1. Consumer WAN Technologies สำหรับผู้ใช้งานตามบ้านและอุปกรณ์เคลื่อนที่

## 1.1 สำรวจเทคโนโลยี WAN สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

### คำถามที่ 1

What are the WAN technologies in use?

คำตอบ:

เครือข่ายภายในบ้านทั้งสองเครือข่ายใช้เทคโนโลยี WAN ได้แก่

- Cable WAN – ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิล

- DSL WAN – ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์

ดังนั้น WAN Technologies ที่ใช้งานคือ Cable และ DSL

### คำถามที่ 2

What media is used to connect the two home networks to the ISP? What devices in the home networks are directly connected to the ISP?

คำตอบ:

- Cable Network

  - ใช้ Coaxial Cable เชื่อมต่อเครือข่ายภายในบ้านกับ ISP

  - สาย Coaxial เชื่อมต่อเข้ากับ Coaxial Splitter

  - จากนั้นจึงเชื่อมต่อไปยัง Cable Modem

- DSL Network

  - ใช้ Phone Cable เชื่อมต่อเครือข่ายภายในบ้านกับ ISP/Telco

  - สายโทรศัพท์เชื่อมต่อเข้ากับ DSL Modem

ดังนั้นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ ISP โดยตรง ได้แก่ Coaxial Splitter ในฝั่ง Cable Network และ DSL Modem ในฝั่ง DSL Network

## 1.2 สำรวจ DSL Modem

### คำถามที่ 3.1

What ports are available on the device and what is connected to them?

คำตอบ:

DSL Modem มีพอร์ตหลัก 2 พอร์ต ได้แก่

- Phone Line Port – เชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์จาก Telco

- Ethernet Port – เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในบ้านผ่านสาย Ethernet

### คำถามที่ 3.2

What is the purpose of the DSL modem?

คำตอบ:

DSL Modem ทำหน้าที่ แปลงสัญญาณข้อมูลจากเครือข่ายโทรศัพท์ DSL ให้สามารถสื่อสารผ่าน Ethernet กับเครือข่ายภายในบ้านได้

กล่าวง่าย ๆ คือ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่าง เครือข่าย DSL ของผู้ให้บริการกับเครือข่าย LAN ภายในบ้าน

### คำถามที่ 3.3

What is the type of connection between the ISP/Telco/Cable Company network and the Home Cable Network? Why is the splitter necessary?

คำตอบ:

การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของ ISP/Cable Company กับเครือข่ายภายในบ้านใช้ Coaxial Cable

โดย Splitter มีความจำเป็นเนื่องจากสาย Coaxial สามารถนำสัญญาณได้หลายประเภท เช่น

- สัญญาณข้อมูลอินเทอร์เน็ต

- สัญญาณโทรทัศน์

Splitter จึงทำหน้าที่ แยกสัญญาณออกจากกัน เพื่อส่งสัญญาณข้อมูลไปยัง Cable Modem และส่งสัญญาณวิดีโอไปยังโทรทัศน์

# 2. สำรวจ Cable Modem

### คำถามที่ 4.1

What does the cable modem do? What connections does it have?

คำตอบ:

Cable Modem ทำหน้าที่ แปลงสัญญาณข้อมูลจากเครือข่าย Cable ให้เป็นสัญญาณ Ethernet สำหรับเครือข่ายภายในบ้าน

การเชื่อมต่อของ Cable Modem ได้แก่

- Coaxial Cable เชื่อมต่อจาก Splitter

- Ethernet/UTP Cable เชื่อมต่อจาก Cable Modem ไปยังอุปกรณ์เครือข่ายภายในบ้าน

### คำถามที่ 4.2

Which port does the cable from the cable modem connect to on the home wireless router? Where did the interface IP address come from?

คำตอบ:

สาย Ethernet จาก Cable Modem เชื่อมต่อเข้ากับ Internet/WAN Interface ของ Home Wireless Router

IP Address ของ Interface ได้รับมาจาก ISP Network ผ่าน DHCP

# 3. สำรวจ Smartphone

### คำถามที่ 5.1

What is its IP address? Where did the IP address come from?

คำตอบ:

Smartphone มี IP Address คือ

198.51.100.100

IP Address นี้ได้รับมาจาก Telco Network ผ่าน DHCP

### คำถามที่ 5.2

What data service is the cellphone currently using (cellular data or Wi-Fi)?

คำตอบ:

Smartphone กำลังใช้ Cellular Data ผ่านเครือข่าย 3G/4G ไม่ได้ใช้ Wi-Fi ในขณะนั้น

# 4. สำรวจ Business WAN

Business WAN เป็นเครือข่ายของธุรกิจร้านจำหน่ายยางรถยนต์ โดยมีสำนักงานใหญ่ (Headquarters) และสาขาอีก 3 แห่ง ซึ่งเชื่อมต่อเข้าหากันผ่าน Business WAN

## 4.1 ประเภทการเชื่อมต่อใน Business Network

### คำถามที่ 1

What different types of connections do you see in use in the Business network?

คำตอบ:

ประเภทการเชื่อมต่อที่พบใน Business Network ได้แก่

- Ethernet over Copper

- Ethernet over Fiber Optic

- Serial WAN Connection

# 5. สำรวจ StoreNet Switch

### คำถามที่ 2.1

What types of interfaces are present?

คำตอบ:

StoreNet Switch มี Interface หลัก ๆ ได้แก่

- Gigabit Ethernet Copper Ports สำหรับเชื่อมต่อผ่านสายทองแดง

- Modular Ports จำนวน 4 ช่อง

- มีการติดตั้ง GLC-LH-SMD Fiber Optic SFP Modules จำนวน 3 โมดูลใน Modular Ports

SFP Modules เหล่านี้ช่วยให้ Switch สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Ethernet ผ่าน Fiber Optic

### คำถามที่ 2.2

Which interfaces and media are used to connect the store networks to the Business Headquarters network? Why was this done?

คำตอบ:

Store Networks เชื่อมต่อกับ StoreNet Switch และเชื่อมต่อไปยัง Business Headquarters ผ่าน

Ethernet over Fiber Optic Cable

เหตุผลที่ใช้ Fiber Optic เนื่องจากสาขาของธุรกิจอยู่ห่างจากสำนักงานใหญ่ จึงเหมาะกับการใช้ Fiber Optic สำหรับการเชื่อมต่อระยะไกล

ในการใช้งานจริง อาจมีผู้ให้บริการเครือข่ายรายอื่นเป็นผู้ให้บริการ Fiber Optic แต่ในกิจกรรมนี้จำลองการเชื่อมต่อดังกล่าวไว้ภายใน Packet Tracer เพื่อให้ศึกษาได้ง่ายขึ้น

### คำถามที่ 2.3

What type of WAN service is used to connect the Business Headquarters router to the ISP?

คำตอบ:

Business Headquarters Router เชื่อมต่อกับ ISP ผ่าน Serial WAN Connection

# 6. Explore Connectivity

## คำถามที่ 1

Can all hosts ping each other and the web server?

คำตอบ:

ไม่สามารถ Ping ได้ทุกเครือข่าย

ผลการทดสอบคือ

- Host ภายใน Business WAN สามารถ Ping ไปยัง Web Server ได้

- Host ภายใน Consumer WAN สามารถ Ping ไปยัง Web Server ได้

- แต่ Host ใน Business WAN ไม่สามารถ Ping ไปยัง Host ใน Consumer WAN ได้

- ในทางกลับกัน Host ใน Consumer WAN ก็ไม่สามารถ Ping ไปยัง Host ใน Business WAN ได้

สรุปเป็นตารางได้ดังนี้

| การเชื่อมต่อ | ผลลัพธ์ |
| --- | --- |
| Business WAN → Web Server | สำเร็จ |
| Consumer WAN → Web Server | สำเร็จ |
| Business WAN → Consumer WAN | ไม่สำเร็จ |
| Consumer WAN → Business WAN | ไม่สำเร็จ |

## คำถามที่ 2

Is this a good situation?

คำตอบ:

ใช่ สถานการณ์นี้เหมาะสมในด้านความปลอดภัยของเครือข่าย เนื่องจากเครือข่าย Business WAN และ Consumer WAN ไม่ควรสามารถเข้าถึงกันโดยตรงจากภายนอกได้

การแยกเครือข่ายช่วยลดการเข้าถึงทรัพยากรภายในโดยไม่ได้รับอนุญาต และช่วยเพิ่มความปลอดภัยของระบบ โดยยังสามารถอนุญาตให้ทั้งสองเครือข่ายเข้าถึงบริการสาธารณะ เช่น Web Server ได้

# 7. สรุปประเภท WAN ที่พบในกิจกรรม

| ประเภท WAN / การเชื่อมต่อ | สื่อกลาง | อุปกรณ์/การใช้งาน |
| --- | --- | --- |
| DSL | Phone Cable | DSL Modem |
| Cable | Coaxial Cable | Cable Modem / Splitter |
| Cellular | Wireless 3G/4G | Smartphone |
| Ethernet over Copper | Copper/UTP | Switch/Router |
| Ethernet over Fiber | Fiber Optic | SFP + Switch |
| Serial WAN | Serial Cable | Router ↔ ISP |

## สรุปผลการทดลอง

จากกิจกรรม WAN Concepts พบว่า WAN สามารถเชื่อมต่อผู้ใช้งานและองค์กรผ่านเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน เช่น DSL, Cable, Cellular, Ethernet over Fiber และ Serial WAN โดยแต่ละเทคโนโลยีมีสื่อกลางและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

สำหรับเครือข่ายภายในบ้าน Cable และ DSL ใช้สื่อกลางที่แตกต่างกัน โดย Cable ใช้ Coaxial Cable และ DSL ใช้สายโทรศัพท์ ส่วน Smartphone สามารถใช้ Cellular Data ผ่านเครือข่าย 3G/4G ได้

ในส่วนของ Business WAN มีการใช้ทั้ง Ethernet over Copper, Fiber Optic และ Serial WAN โดย Fiber Optic เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อระยะไกลระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ และการแยก Business WAN ออกจาก Consumer WAN ช่วยจำกัดการเข้าถึงระหว่างเครือข่ายและเพิ่มความปลอดภัยของระบบโดยรวม