# Packet Tracer - Back Up Configuration Files

## 1. วัตถุประสงค์ (Objectives)

### Part 1: Establish Connectivity to TFTP Server

ตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่าง Router กับ TFTP Server เพื่อให้สามารถสื่อสารและรับส่งไฟล์ได้

### Part 2: Transfer the Configuration File from TFTP Server

เรียกคืน Configuration File ที่สำรองไว้บน TFTP Server มายัง Router เพื่อกู้คืนการตั้งค่าของ Router

### Part 3: Backup Configuration and IOS to TFTP Server

สำรอง Configuration ของ Router และ IOS Image ไปเก็บไว้บน TFTP Server เพื่อใช้ในการกู้คืนในอนาคต

# 2. อุปกรณ์และสถานการณ์

ในกิจกรรมนี้สมมติว่า Router เดิมเกิดความเสียหายและถูกเปลี่ยนด้วย Router ตัวใหม่ แต่มีการสำรอง Configuration File ไว้บน TFTP Server

จึงต้องดำเนินการดังนี้

- เชื่อมต่อ Router ตัวใหม่กับ TFTP Server

- ดาวน์โหลด Configuration จาก TFTP Server

- ตรวจสอบและแก้ไข Interface ที่มีปัญหา

- เปลี่ยนชื่อ Router

- สำรอง Configuration ใหม่กลับไปยัง TFTP Server

- สำรอง IOS Image จาก Flash ไปยัง TFTP Server

# 3. Part 1: Establish Connectivity to TFTP Server

## ขั้นตอนที่ 1 เปิด Terminal ของ Router

- คลิก PCA

- เลือกแท็บ Desktop

- เลือก Terminal

- เชื่อมต่อ Console ไปยัง RTA

- เข้าสู่ Privileged EXEC Mode

Router> enable

Router#



## ขั้นตอนที่ 2 กำหนด IP Address ให้ G0/0

เข้าสู่ Global Configuration Mode

Router# configure terminal

Router(config)# interface g0/0

Router(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)# no shutdown

จากนั้นออกจาก Configuration Mode

Router(config-if)# end

Router#

### ค่าที่กำหนด

| อุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet Mask |
| --- | --- | --- | --- |
| RTA | G0/0 | 172.16.1.1 | 255.255.255.0 |
| TFTP Server | NIC | 172.16.1.2 | 255.255.255.0 |

ดังนั้น RTA และ TFTP Server อยู่ใน Network เดียวกัน คือ

172.16.1.0/24

## ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบการเชื่อมต่อกับ TFTP Server

จาก RTA ใช้คำสั่ง

RTA# ping 172.16.1.2

ถ้าได้รับ Reply แสดงว่า Router สามารถติดต่อกับ TFTP Server ได้

ตัวอย่างผลลัพธ์

!!!!!

หมายถึงสามารถส่ง Ping สำเร็จ

# 4. Part 2: Transfer the Configuration File from TFTP Server

## ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลด Configuration จาก TFTP Server

ใช้คำสั่ง

RTA# copy tftp running-config

ระบบจะถามข้อมูลดังนี้

Address or name of remote host []? 172.16.1.2

Source filename []? RTA-confg

Destination filename [running-config]?

กด Enter ที่ Destination filename เพื่อใช้ค่า Default

หรือทำตามลำดับ

RTA# copy tftp running-config

Address or name of remote host []? 172.16.1.2

Source filename []? RTA-confg

Destination filename [running-config]? <Enter>

หากสำเร็จจะปรากฏข้อความประมาณว่า

Accessing tftp://172.16.1.2/RTA-confg...

Loading RTA-confg from 172.16.1.2: !

[OK - 785 bytes]

785 bytes copied in 0.001 secs

แสดงว่า Configuration File ถูกโหลดจาก TFTP Server สำเร็จ

# 5. ตรวจสอบ Configuration ที่ถูกโหลด

ใช้คำสั่ง

RTA# show running-config

คำสั่งนี้ใช้แสดง Configuration ที่ Router กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น

### คำถาม: What changes were made?

คำตอบ:

Configuration ที่ถูกสำรองไว้บน TFTP Server ถูกโหลดเข้าสู่ Router ทำให้การตั้งค่าของ Router ถูกกู้คืน และ Hostname ของ Router ถูกเปลี่ยนเป็น RTA

# 6. ตรวจสอบสถานะ Interface

ใช้คำสั่ง

RTA# show ip interface brief

คำสั่งนี้ใช้ตรวจสอบ IP Address และสถานะของ Interface ทั้งหมด

### คำถาม: Are all interfaces active?

คำตอบ:

ไม่ใช่ทุก Interface ที่ทำงานอยู่ โดย G0/1 อยู่ในสถานะ administratively down ซึ่งหมายความว่า Interface ถูกปิดด้วยคำสั่ง shutdown

ตัวอย่าง

GigabitEthernet0/1    ...    administratively down    down



# 7. แก้ไขปัญหา Interface

เข้าสู่ Configuration Mode

RTA# configure terminal

เข้าสู่ Interface G0/1

RTA(config)# interface g0/1

เปิดใช้งาน Interface

RTA(config-if)# no shutdown

ออกจาก Configuration Mode

RTA(config-if)# end

ตรวจสอบอีกครั้ง

RTA# show ip interface brief

หาก Interface ทำงานปกติควรแสดงสถานะ

up    up

จากนั้นทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง PCA กับ TFTP Server เพื่อยืนยันว่าเครือข่ายสามารถสื่อสารกันได้

# 8. Part 3: Back Up Configuration and IOS to TFTP Server

## ขั้นตอนที่ 1 เปลี่ยน Hostname

เปลี่ยนชื่อ Router จาก RTA เป็น RTA-1

RTA# configure terminal

RTA(config)# hostname RTA-1

RTA-1(config)# end

ตรวจสอบ Prompt จะเปลี่ยนจาก

RTA#

เป็น

RTA-1#



# 9. ขั้นตอนที่ 2 บันทึก Configuration ลง NVRAM

ใช้คำสั่ง

RTA-1# copy running-config startup-config

หรือ

RTA-1# write memory

โดยแนะนำให้ใช้

RTA-1# copy running-config startup-config

เพราะเป็นการบันทึก Running Configuration ลง Startup Configuration ที่อยู่ใน NVRAM

# 10. ขั้นตอนที่ 3 Backup Configuration ไปยัง TFTP Server

ใช้คำสั่ง

RTA-1# copy running-config tftp:

ระบบจะถาม

Address or name of remote host []? 172.16.1.2

Destination filename [RTA-1-confg]?

กด Enter เพื่อใช้ชื่อไฟล์เริ่มต้น

ดังนั้น

RTA-1# copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 172.16.1.2

Destination filename [RTA-1-confg]? <Enter>

เมื่อสำเร็จ Configuration ปัจจุบันของ RTA-1 จะถูกสำรองไว้บน TFTP Server

# 11. ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบไฟล์ใน Flash

ก่อน Backup IOS จำเป็นต้องทราบชื่อ IOS Image ที่อยู่ใน Flash

ใช้คำสั่ง

RTA-1# show flash:

หรือ

RTA-1# dir flash:

จากข้อมูลของ Lab พบ IOS Image คือ

c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin



# 12. ขั้นตอนที่ 5 Backup IOS ไปยัง TFTP Server

ใช้คำสั่ง

RTA-1# copy flash tftp:

ระบบจะถาม

Source filename []? c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin

Address or name of remote host []? 172.16.1.2

Destination filename [c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin]?

กด Enter เพื่อใช้ชื่อไฟล์เดิม

คำสั่งทั้งหมดคือ

RTA-1# copy flash tftp:

Source filename []? c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin

Address or name of remote host []? 172.16.1.2

Destination filename [c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin]? <Enter>



# 13. คำถาม: What special character repeatedly displays?

คำตอบ:

เครื่องหมายอัศเจรีย์

!

จะปรากฏซ้ำ ๆ ระหว่างการ Copy เพื่อแสดงความคืบหน้าในการถ่ายโอนไฟล์ IOS ไปยัง TFTP Server

ดังนั้นคำตอบคือ เครื่องหมาย ! (Exclamation Point)

# 14. ตรวจสอบ IOS File บน TFTP Server

ดำเนินการดังนี้

- คลิก TFTP Server

- เลือกแท็บ Services

- เลือก TFTP

- เลื่อนดูรายการไฟล์ที่อยู่บน TFTP Server

ค้นหาไฟล์

c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin



# 15. คำถาม: Has the IOS file been copied to the TFTP Server?

คำตอบ:

ใช่ ไฟล์ IOS

c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin

ถูก Copy ไปยัง TFTP Server สำเร็จ และปรากฏอยู่ในรายการไฟล์ของ TFTP Server

# 16. สรุปคำสั่งทั้งหมดที่ใช้

### ตั้งค่า Interface

enable

configure terminal

interface g0/0

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

no shutdown

end

### ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ping 172.16.1.2

### Restore Configuration จาก TFTP

copy tftp running-config

กำหนด

Remote host: 172.16.1.2

Source filename: RTA-confg

Destination: running-config

### ตรวจสอบ Configuration

show running-config

### ตรวจสอบ Interface

show ip interface brief

### เปิด G0/1

configure terminal

interface g0/1

no shutdown

end

### เปลี่ยนชื่อ Router

configure terminal

hostname RTA-1

end

### Save Configuration

copy running-config startup-config

### Backup Running Configuration

copy running-config tftp:

Remote Host:

172.16.1.2

### ตรวจสอบ IOS ใน Flash

show flash:

### Backup IOS

copy flash tftp:

IOS File:

c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin

TFTP Server:

172.16.1.2



# 17. ตารางคำตอบคำถามทั้งหมด

| ข้อ | คำถาม | คำตอบ |
| --- | --- | --- |
| 1 | What changes were made? | Configuration จาก TFTP Server ถูกโหลดเข้าสู่ Router และ Hostname เปลี่ยนเป็น RTA |
| 2 | Are all interfaces active? | ไม่ใช่ G0/1 อยู่ในสถานะ administratively down |
| 3 | What special character repeatedly displays? | เครื่องหมาย ! (Exclamation Point) |
| 4 | Has the IOS file been copied to TFTP Server? | ใช่ ไฟล์ c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin ถูก Copy ไปยัง TFTP Server สำเร็จ |

# 18. สรุปผลการทดลอง

กิจกรรมนี้แสดงกระบวนการ Backup และ Restore Configuration ของ Router โดยใช้ TFTP Server โดยเริ่มจากการตั้งค่า Interface ของ Router เพื่อให้สามารถติดต่อกับ TFTP Server ได้ จากนั้นทำการเรียกคืน Configuration File ที่สำรองไว้ด้วยคำสั่ง copy tftp running-config

หลังจากกู้คืน Configuration แล้ว ได้ตรวจสอบสถานะของ Interface และพบว่า G0/1 ถูกปิดอยู่ จึงเปิดใช้งานด้วยคำสั่ง no shutdown

จากนั้นเปลี่ยนชื่อ Router เป็น RTA-1 และบันทึก Configuration ลง NVRAM ก่อนที่จะสำรอง Running Configuration ไปยัง TFTP Server

สุดท้ายได้ตรวจสอบ IOS Image ใน Flash และใช้คำสั่ง copy flash tftp: เพื่อสำรอง IOS Image ชื่อ c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin ไปยัง TFTP Server ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก TFTP Server ในเมนู Services > TFTP

ดังนั้นกิจกรรมนี้แสดงให้เห็นว่า TFTP Server สามารถใช้เป็นพื้นที่สำหรับสำรองและกู้คืนทั้ง Configuration File และ IOS Image ของ Router ซึ่งช่วยลดเวลาในการกู้คืนระบบเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่