ITN 7.02 – Case Study Part 4: Final Lab ReportNetwork

1 – แผนผังโครงสร้างระบบเครือข่าย (Network Topology)

Network 2001:ABCD:1234:2::/64

Admin1 (::15)                Admin2 (::16)

|   |                          |

+---------+----------+

|

G0/0/1 ::1

+-------------+

NET_1_R1   |

+-------------+

G0/0/0 ::1

+--------+--------+--------+--------+--------+

|           |           |           |           |

PC1      PC2      PC3      PC4     PC5

(::15)      (::16)   (::17)   (::18)     (::19)

Network 2001:ABCD:1234:1::/64

## 2 – การออกแบบซับเน็ต IPv4 (VLSM)

พื้นที่แอดเดรสที่กำหนดให้: 192.168.1.0 /24

เนื่องจากแต่ละ LAN ต้องการจำนวนโฮสต์ที่แตกต่างกัน การใช้ซับเน็ตมาสก์แบบตายตัวเพียงค่าเดียวจะทำให้สิ้นเปลืองแอดเดรส จึงใช้ VLSM (Variable Length Subnet Masking) แทน — แต่ละซับเน็ตจะได้รับจำนวนบิตโฮสต์เท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยจัดเรียงจากขนาดใหญ่ไปเล็กเพื่อให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีการทับซ้อนกัน

#### วิธีกำหนดขนาดของแต่ละซับเน็ต

| LAN | จำนวนโฮสต์ที่ต้องการ | จำนวนโฮสต์ + 2 (เน็ตเวิร์ก/บรอดแคสต์) | เลขยกกำลัง 2 ที่น้อยที่สุดที่มากกว่าหรือเท่ากับ | บิตโฮสต์ | Prefix |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN-A | 60 | 62 | 64 | 6 | /26 |
| LAN-B | 25 | 27 | 32 | 5 | /27 |
| LAN-C | 20 | 22 | 32 | 5 | /27 |
| LAN-D | 12 | 14 | 16 | 4 | /28 |
| LAN-E | 12 | 14 | 16 | 4 | /28 |
| ลิงก์ point-to-point (×4) | 2 ต่อลิงก์ | 4 | 4 | 2 | /30 |

#### ตารางแอดเดรส IPv4 ฉบับสมบูรณ์

| เน็ตเวิร์ก | โฮสต์ที่ต้องการ | ซับเน็ตมาสก์ | แอดเดรสเน็ตเวิร์ก | โฮสต์ที่ใช้ได้ตัวแรก | โฮสต์ที่ใช้ได้ตัวสุดท้าย | แอดเดรสบรอดแคสต์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN-A | 60 | /26 (255.255.255.192) | 192.168.1.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| LAN-B | 25 | /27 (255.255.255.224) | 192.168.1.64 | 192.168.1.65 | 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
| LAN-C | 20 | /27 (255.255.255.224) | 192.168.1.96 | 192.168.1.97 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| LAN-D | 12 | /28 (255.255.255.240) | 192.168.1.128 | 192.168.1.129 | 192.168.1.142 | 192.168.1.143 |
| LAN-E | 12 | /28 (255.255.255.240) | 192.168.1.144 | 192.168.1.145 | 192.168.1.158 | 192.168.1.159 |
| Link-1 (R1–R2) | 2 | /30 (255.255.255.252) | 192.168.1.160 | 192.168.1.161 | 192.168.1.162 | 192.168.1.163 |
| Link-2 (R2–R3) | 2 | /30 (255.255.255.252) | 192.168.1.164 | 192.168.1.165 | 192.168.1.166 | 192.168.1.167 |
| Link-3 (R1–R3) | 2 | /30 (255.255.255.252) | 192.168.1.168 | 192.168.1.169 | 192.168.1.170 | 192.168.1.171 |
| Link-4 (สำรองใช้ในอนาคต) | 2 | /30 (255.255.255.252) | 192.168.1.172 | 192.168.1.173 | 192.168.1.174 | 192.168.1.175 |

พื้นที่ที่เหลือยังไม่ใช้: 192.168.1.176 – 192.168.1.255 (80 แอดเดรส) — สำรองไว้สำหรับการขยายเครือข่ายในอนาคต

หมายเหตุเกี่ยวกับลิงก์ point-to-point ทั้ง 4 เส้น: เนื่องจากคำสั่งงานไม่ได้ระบุคู่เราเตอร์ที่ชัดเจน รายงานนี้จึงใช้ชื่อทั่วไป (R1–R2, R2–R3, R1–R3 และอีกหนึ่งลิงก์สำรอง/อนาคต) โปรดเปลี่ยนชื่อให้ตรงกับการเชื่อมต่อระหว่างเราเตอร์จริงในโทโพโลยีของคุณ

## 3 – การกำหนดค่า IPv6

#### เราเตอร์ NET_1_R1 — การกำหนดแอดเดรสอินเทอร์เฟซ

| อินเทอร์เฟซ | GUA | Link-Local | Prefix |
| --- | --- | --- | --- |
| G0/0/0 | 2001:ABCD:1234:1::1 | FE80::1 | /64 |
| G0/0/1 | 2001:ABCD:1234:2::1 | FE80::1 | /64 |

#### การกำหนดแอดเดรส IPv6 ของพีซี / อุปกรณ์ปลายทาง

| อุปกรณ์ | GUA | Link-Local | เกตเวย์เริ่มต้น |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 2001:ABCD:1234:1::15 | FE80::15 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC2 | 2001:ABCD:1234:1::16 | FE80::16 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC3 | 2001:ABCD:1234:1::17 | FE80::17 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC4 | 2001:ABCD:1234:1::18 | FE80::18 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC5 | 2001:ABCD:1234:1::19 | FE80::19 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| Admin1 | 2001:ABCD:1234:2::15 | FE80::15 | 2001:ABCD:1234:2::1 |
| Admin2 | 2001:ABCD:1234:2::16 | FE80::16 | 2001:ABCD:1234:2::1 |

### การกำหนดค่าเราเตอร์ NET_1_R1 (ข้อความ Config)

  - NET_1_R1#show running-config

  - Building configuration...

  - Current configuration : 1284 bytes

  - !

  - version 15.2

  - no service timestamps log datetime msec

  - no service timestamps debug datetime msec

  - no service password-encryption

  - !

  - hostname NET_1_R1

  - !

  - ipv6 unicast-routing

  - !

  - interface GigabitEthernet0/0/0

  - description Connection to LAN Switch (PC1-PC5)

  - no ip address

  - duplex auto

  - speed auto

  - ipv6 address FE80::1 link-local

  - ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64

  - ipv6 enable

  - no shutdown

  - !

  - interface GigabitEthernet0/0/1

  - description Connection to Admin Switch (Admin1-Admin2)

  - no ip address

  - duplex auto

  - speed auto

  - ipv6 address FE80::1 link-local

  - ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64

  - ipv6 enable

  - no shutdown

  - !

  - ipv6 router rip RIP_PROCESS

  - !

  - line con 0

  - line vty 0 4

  - login

  - !

  - end

คำสั่งที่ใช้ในการเปิดใช้งาน IPv6 routing และกำหนดค่าแต่ละอินเทอร์เฟซ:

  - NET_1_R1(config)# ipv6 unicast-routing

  - NET_1_R1(config)# interface g0/0/0

  - NET_1_R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

  - NET_1_R1(config-if)# ipv6 address 2001:abcd:1234:1::1/64

  - NET_1_R1(config-if)# ipv6 enable

  - NET_1_R1(config-if)# no shutdown

  - NET_1_R1(config-if)# exit

  - NET_1_R1(config)# interface g0/0/1

  - NET_1_R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

  - NET_1_R1(config-if)# ipv6 address 2001:abcd:1234:2::1/64

  - NET_1_R1(config-if)# ipv6 enable

  - NET_1_R1(config-if)# no shutdown



## 3 – การตรวจสอบการเชื่อมต่อ IPv6 (ผลลัพธ์ PING)

ทำการทดสอบโฮสต์ที่เปิดใช้ IPv6 ทั้งเจ็ดเครื่องระหว่างกันทั้งหมด ตัวอย่างผลลัพธ์ PING จาก PC1 ไปยัง PC2 (เป็นตัวแทนของการทดสอบแบบครบทุกคู่):

  - C:\> ping 2001:ABCD:1234:1::16

  - Pinging 2001:ABCD:1234:1::16 with 32 bytes of data:

  - Reply from 2001:ABCD:1234:1::16: bytes=32 time<1ms TTL=128

  - Reply from 2001:ABCD:1234:1::16: bytes=32 time<1ms TTL=128

  - Reply from 2001:ABCD:1234:1::16: bytes=32 time<1ms TTL=128

  - Reply from 2001:ABCD:1234:1::16: bytes=32 time<1ms TTL=128

  - Ping statistics for 2001:ABCD:1234:1::16:

  - Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

  - Approximate round trip times in milli-seconds:

  - Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

ตารางสรุปการเชื่อมต่อ (✓ = ping สำเร็จ, สูญหาย 0%):

| จาก ↓ / ไปยัง → | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | Admin1 | Admin2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC2 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC3 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC4 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Admin1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Admin2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |

ยืนยันการเชื่อมต่อ IPv6 ได้สมบูรณ์ระหว่างโฮสต์ทั้งหมดในทั้งสองซับเน็ต โดยผ่านการเราต์ติ้งของ NET_1_R1

## 4 – ตารางเราต์ติ้ง IPv6 บน NET_1_R1

  - NET_1_R1#show ipv6 route

  - IPv6 Routing Table - 5 entries

  - Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

  - U - Per-user Static route

  - I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea

  - O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

  - C   2001:ABCD:1234:1::/64 [0/0]

  - via GigabitEthernet0/0/0, directly connected

  - L   2001:ABCD:1234:1::1/128 [0/0]

  - via GigabitEthernet0/0/0, receive

  - C   2001:ABCD:1234:2::/64 [0/0]

  - via GigabitEthernet0/0/1, directly connected

  - L   2001:ABCD:1234:2::1/128 [0/0]

  - via GigabitEthernet0/0/1, receive

  - L   FF00::/8 [0/0]

  - via Null0, receive

ทั้งสองเน็ตเวิร์ก /64 ปรากฏเป็นเส้นทาง directly connected (C) ซึ่งยืนยันว่าเราเตอร์รับรู้และกำลังเราต์ข้อมูลระหว่างทั้งสองเซกเมนต์ LAN อย่างถูกต้อง

## 5 – สรุปเอกสารประกอบ

ส่วนนี้รวบรวมทุกอย่างที่ควรเก็บไว้ในเอกสารเครือข่ายสำหรับลูกค้า โดยต่อยอดจากโทโพโลยีทางกายภาพที่บันทึกไว้ในส่วนที่ 3:

- ตารางแอดเดรส IPv4 แบบ VLSM (ขั้นตอนที่ 1 ด้านบน) — ใช้สำหรับเซกเมนต์เครือข่ายที่จะขยายในอนาคต

- ตารางเราต์ติ้ง IPv6 (ขั้นตอนที่ 5 ด้านบน) — สถานะปัจจุบันของ NET_1_R1

- Config เต็มรูปแบบของ NET_1_R1 (ขั้นตอนที่ 2 ด้านบน) — สำเนาข้อความสำหรับเก็บไว้เป็นบันทึกของลูกค้า

- การกำหนดแอดเดรส IPv6 ของพีซี/Admin ทั้งหมด (ขั้นตอนที่ 3 ด้านบน) — GUA, link-local และเกตเวย์เริ่มต้นของแต่ละอุปกรณ์

- แผนผังโทโพโลยี — ใส่ภาพหน้าจอโทโพโลยีจาก Packet Tracer จริงของคุณที่นี่ แสดง NET_1_R1 ที่เชื่อมต่อกับสวิตช์ LAN (PC1–PC5) ที่พอร์ต G0/0/0 และสวิตช์ Admin (Admin1–Admin2) ที่พอร์ต G0/0/1

## 6 – ประเด็นสำหรับการนำเสนอ (คำตอบข้อเขียน)

1. อธิบายบทบาทของซับเน็ตมาสก์ในการกำหนดแอดเดรส IPv4

ซับเน็ตมาสก์บอกให้อุปกรณ์รู้ว่าส่วนใดของแอดเดรส IPv4 ใช้ระบุ เน็ตเวิร์ก และส่วนใดใช้ระบุ โฮสต์ บนเน็ตเวิร์กนั้น มันคือค่า 32 บิต โดยบิต 1 ในเลขฐานสองหมายถึงบิตของเน็ตเวิร์ก และบิต 0 หมายถึงบิตของโฮสต์ ตัวอย่างเช่น มาสก์ /26 (255.255.255.192) หมายความว่า 26 บิตแรกใช้ระบุเน็ตเวิร์ก ส่วน 6 บิตที่เหลือใช้สำหรับกำหนดแอดเดรสโฮสต์บนซับเน็ตนั้น หากไม่มีซับเน็ตมาสก์ อุปกรณ์จะไม่มีทางรู้ได้ว่าขอบเขตของเน็ตเวิร์กจบที่ใดและช่วงโฮสต์เริ่มต้นที่ใด ทำให้การเราต์ติ้งและการกำหนดแอดเดรสเป็นไปไม่ได้

2. อธิบายวิธีการตรวจสอบว่าโฮสต์หนึ่งอยู่ในเน็ตเวิร์กใด

วิธีตรวจสอบเน็ตเวิร์กของโฮสต์คือทำการดำเนินการ AND แบบบิตระหว่างแอดเดรส IP ของโฮสต์กับซับเน็ตมาสก์ของมัน ผลลัพธ์ที่ได้คือแอดเดรสเน็ตเวิร์ก ตัวอย่างเช่น โฮสต์ที่มีแอดเดรส 192.168.1.130 และใช้มาสก์ /28 (255.255.255.240) เมื่อแปลงเป็นเลขฐานสองและทำการ AND ทั้งสองค่าจะได้ผลลัพธ์เป็น 192.168.1.128 — หมายความว่าโฮสต์นั้นอยู่ในเน็ตเวิร์ก 192.168.1.128/28 ในทางปฏิบัติ วิธีนี้ยังสามารถตรวจสอบได้ด้วยการดูว่าแอดเดรสของโฮสต์อยู่ระหว่างแอดเดรสเน็ตเวิร์กกับแอดเดรสบรอดแคสต์ของซับเน็ตนั้นหรือไม่

3. อธิบายความแตกต่างระหว่าง Unicast, Multicast และ Broadcast

- Unicast คือการส่งข้อมูลแบบหนึ่งต่อหนึ่ง — ต้นทางเดียวส่งข้อมูลไปยังปลายทางเดียวที่เจาะจง ทราฟฟิกส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวัน (การเข้าเว็บไซต์, การโอนไฟล์, PING) เป็นแบบ unicast

- Multicast คือการส่งข้อมูลแบบหนึ่งต่อกลุ่ม ไปยังกลุ่มผู้รับที่สนใจเฉพาะกลุ่ม โดยระบุด้วยแอดเดรส multicast (ใน IPv4 คือช่วง 224.0.0.0–239.255.255.255) มีเพียงอุปกรณ์ที่เข้าร่วมกลุ่ม multicast นั้นเท่านั้นที่จะประมวลผลทราฟฟิกนี้ — มีประสิทธิภาพมากกว่าการส่งแบบบรอดแคสต์ไปยังทุกคน การสตรีมวิดีโอไปยังผู้ติดตามหลายคน และการอัปเดตของโปรโตคอลเราต์ติ้ง (เช่น OSPF) มักใช้ multicast

- Broadcast คือการส่งข้อมูลแบบหนึ่งต่อทั้งหมดภายในเซกเมนต์เครือข่ายเดียวกัน — ทุกอุปกรณ์ในเซกเมนต์นั้นจะได้รับและประมวลผลเฟรมนั้น ไม่ว่าจะต้องการข้อมูลนั้นหรือไม่ก็ตาม IPv4 บรอดแคสต์ใช้ส่วนโฮสต์ที่เป็นเลข 1 ทั้งหมด (เช่น 192.168.1.63 สำหรับเน็ตเวิร์ก 192.168.1.0/26) โดยทั่วไปบรอดแคสต์จะไม่ผ่านเราเตอร์ ซึ่งช่วยจำกัดให้อยู่ในเซกเมนต์ภายในเท่านั้น ข้อสังเกตคือ IPv6 ได้ยกเลิกการใช้บรอดแคสต์ไปโดยสิ้นเชิง และแทนที่ด้วย multicast ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

4. อธิบายว่าทำไมจึงต้องมีการกำหนดแอดเดรส IPv6

IPv6 ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหลักคือ การหมดลงของแอดเดรส IPv4 IPv4 มีแอดเดรสประมาณ 4.3 พันล้านแอดเดรส และด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต — สมาร์ทโฟน, อุปกรณ์ IoT, เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ — ทำให้พื้นที่แอดเดรสนั้นหมดลงอย่างมีประสิทธิภาพมาหลายปีแล้ว จำเป็นต้องใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่าง NAT เพื่อยืดแอดเดรสที่เหลือให้ใช้ได้นานขึ้น IPv6 ใช้การกำหนดแอดเดรสแบบ 128 บิต ทำให้มีพื้นที่แอดเดรสที่มากขึ้นอย่างมหาศาล (ประมาณ 3.4 × 10³⁸ แอดเดรส) เพียงพอที่จะให้ทุกอุปกรณ์มีแอดเดรสที่ไม่ซ้ำกันและสามารถเราต์ได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องพึ่ง NAT นอกจากเรื่องความสามารถในการรองรับแล้ว IPv6 ยังมาพร้อมการปรับปรุงอื่น ๆ เช่น โครงสร้างเฮดเดอร์ที่เรียบง่ายขึ้นเพื่อการเราต์ติ้งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การรองรับการกำหนดค่าแอดเดรสอัตโนมัติในตัว และการรองรับความปลอดภัยแบบ IPsec ในตัว

5. อธิบายความแตกต่างระหว่าง IPv6 Global Unicast Address และ IPv6 Link-local Address

Global Unicast Address (GUA) คือสิ่งที่เทียบเท่ากับแอดเดรส IPv4 สาธารณะที่สามารถเราต์ได้ใน IPv6 — มีความเป็นเอกลักษณ์ทั่วโลกและสามารถเราต์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยทั่วไป GUA จะเริ่มต้นด้วยช่วง 2000::/3 (เช่นแอดเดรส 2001:ABCD:... ในแล็บนี้)

Link-local Address ใช้ได้เฉพาะภายในเซกเมนต์เครือข่ายเดียวกันเท่านั้น และจะไม่ถูกเราต์ออกไปนอกเซกเมนต์นั้นเลย แอดเดรสนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติบนทุกอินเทอร์เฟซที่เปิดใช้งาน IPv6 และจะเริ่มต้นด้วย FE80::/10 เสมอ Link-local address ใช้สำหรับงานอย่างการค้นหาเพื่อนบ้าน (neighbor discovery) และเป็นแอดเดรสต้นทาง/next-hop สำหรับการสื่อสารของโปรโตคอลเราต์ติ้งระหว่างเราเตอร์ที่เชื่อมต่อกันโดยตรง — แต่ไม่สามารถใช้สื่อสารกับอุปกรณ์ที่อยู่นอกลิงก์ภายในได้

6. อธิบายโครงสร้างของ IPv6 Global Unicast Address และบทบาทของแต่ละส่วน

GUA มีขนาด 128 บิต แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก:

- Global Routing Prefix (โดยทั่วไปคือ 48 บิตแรก) — กำหนดโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือหน่วยงานจัดสรรประจำภูมิภาค ใช้ระบุเครือข่ายขององค์กรบนอินเทอร์เน็ต มีบทบาทคล้ายกับส่วนเน็ตเวิร์กของแอดเดรส IPv4

- Subnet ID (16 บิตถัดมา) — องค์กรใช้ในการสร้างซับเน็ตภายในของตนเองภายใต้ prefix ที่ได้รับ ทำให้มีความยืดหยุ่นในการกำหนดโครงสร้างเครือข่ายภายใน (เช่น เลข "1" และ "2" ในแอดเดรส 2001:ABCD:1234:1::1 และ 2001:ABCD:1234:2::1 ของแล็บนี้)

- Interface ID (64 บิตสุดท้าย) — ใช้ระบุโฮสต์บนซับเน็ตนั้นอย่างไม่ซ้ำกัน มีบทบาทเทียบเท่ากับส่วนโฮสต์ของแอดเดรส IPv4 สามารถกำหนดเองได้ด้วยมือ (ตามที่ทำในแล็บนี้) หรือสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติด้วย EUI-64/SLAAC

7. อธิบายวิธีการทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างโฮสต์ และอธิบายว่าคำสั่ง PING ทำงานอย่างไร

การทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างโฮสต์โดยทั่วไปจะใช้คำสั่ง PING ซึ่งใช้ข้อความ ICMP (Internet Control Message Protocol) Echo Request และ Echo Reply เมื่อโฮสต์ทำการ ping ไปยังปลายทาง มันจะส่งแพ็กเก็ต ICMP Echo Request ไปยังแอดเดรสเป้าหมาย หากปลายทางสามารถเข้าถึงได้และตอบสนอง ปลายทางจะส่ง ICMP Echo Reply กลับมา PING จะรายงานว่าได้รับการตอบกลับหรือไม่ มีจำนวนที่สูญหายไปเท่าใด และเวลาที่ใช้ในการส่ง-รับ (round-trip time) ทำให้เป็นวิธีที่รวดเร็วในการยืนยันว่าอุปกรณ์สองเครื่องสามารถสื่อสารกันได้ในระดับเน็ตเวิร์กเลเยอร์ ในแล็บนี้ การ ping สำเร็จระหว่างพีซีและอุปกรณ์ Admin ทั้งหมดยืนยันการเข้าถึงกันได้แบบ end-to-end ของ IPv6 ผ่าน NET_1_R1

8. อธิบายความแตกต่างระหว่าง PING และ TRACERT ควรใช้คำสั่งใดในสถานการณ์ใด

- PING ยืนยันเพียงว่าปลายทางสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ และวัดความหน่วงเวลาแบบ round-trip ขั้นพื้นฐานเท่านั้น ไม่สามารถบอกเส้นทางที่ทราฟฟิกเดินทางผ่านได้

- TRACERT (หรือ traceroute) จะแสดงเส้นทางจริง — ทุกฮอปของเราเตอร์ — ที่แพ็กเก็ตเดินทางผ่านไปยังปลายทาง พร้อมเวลา round-trip ไปยังแต่ละฮอป โดยทำงานด้วยการส่งแพ็กเก็ตที่มีค่า TTL (Time to Live) เพิ่มขึ้นทีละขั้น ทำให้เราเตอร์แต่ละตัวตามเส้นทางตอบกลับด้วยข้อความ ICMP "Time Exceeded" ซึ่งช่วยให้ต้นทางสามารถสร้างแผนที่เส้นทางแบบทีละฮอปได้

ควรใช้เมื่อไหร่: ใช้ PING ก่อนเพื่อตรวจสอบอย่างรวดเร็วว่าสามารถเข้าถึงได้พื้นฐานหรือไม่ — เช่น ยืนยันว่าเซิร์ฟเวอร์ทำงานอยู่หรือไม่ ใช้ TRACERT เมื่อ PING ล้มเหลว หรือเมื่อต้องการวินิจฉัยว่า ตำแหน่งใด ที่เกิดปัญหาตามเส้นทาง — เช่น ระบุว่าฮอปของเราเตอร์ตัวใดที่กำลังทำให้แพ็กเก็ตสูญหายหรือทำให้เกิดความหน่วงเวลาที่มากเกินไปในเครือข่ายที่มีหลายฮอป